CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000

KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ PHÍA TÂY BẮC, THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……..../QĐ-UBND ngày ….……./…./20......

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Năm 2019

| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT: | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG |
| --- | --- |
| CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: | SỞ XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG |
| CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP: | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO |
| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ | PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ TP. MỸ THO |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

###### QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

###### THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000

###### KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ PHÍA TÂY BẮC

###### THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 		 /QĐ-UBND

Ngày	 tháng	 năm 20	của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

1. Quy định này nhằm quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên phạm vi khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt tại Quyết định số 4491	/QĐ-UBND ngày	 19/12/2019; kiểm soát việc xây dựng, chỉnh trang, phát triển của đô thị theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho đến năm 2030, các đồ án quy hoạch chi tiết và quy hoạch nông thôn mới đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; quy định cụ thể trách nhiệm trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc của các cấp chính quyền và các ngành liên quan trên địa bàn khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc thành phố Mỹ Tho;

2. Quy định này là cơ sở để:

- 	Lập quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong đô thị;

-	Lập thiết kế đô thị, cấp phép quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch; cung cấp thông tin quy hoạch; giấy phép xây dựng công trình;

-	Thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm hành chính về quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

2. Đối tượng áp dụng:

-	Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan tới hoạt động xây dựng và quản lý hoạt động đầu tư xây dựng khu đô thị đều phải thực hiện theo đúng quy định này.

-	Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho quản lý chung và là chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, cấp chứng chỉ quy hoạch cho các dự án đầu tư vào khu đô thị trên cơ sở đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

-	Các cơ quan quản lý quy hoạch, xây dựng và chính quyền địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định tại văn bản này.

-	Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi những quy định tại văn bản này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định này cho phép

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này một số từ ngữ được hiểu như sau:

1. Đô thị: là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp , là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa chuyên ngành, có vai trò thức đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hay một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nôi thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn.

2. Không gian đô thị: là không gian bao gồm các vật thể kiến trúc đô thị, cây xanh, mặt nước trong đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị.

3. Kiến trúc đô thị: là tổ hợp các vật thể trong đô thị, bao gồm các công trình kiến trúc, kỹ thuật, nghệ thuật, quảng cáo mà sự tồn tại, hình ảnh, kiểu dáng của chúng chi phối hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị.

4. Cảnh quan đô thị: là không gian cụ thể có nhiều hướng quan sát ở trong đô thị như không gian trước tổ hợp kiến trúc, quảng trường, đường phố, vỉa hè, đường đi bộ, công viên, thảm thực vật, vườn cây, vườn hoa, đồi, núi, gò đất, đảo, cù lao, triền đất tự nhiên, dải đất ven bờ biển, mặt hồ, mặt sông, kênh, rạch trong đô thị và không gian sử dụng chung thuộc đô thị.

5. Khu đô thị: là khu vực xây dựng của đô thị gồm khu nhà ở, khu các công trình hạ tầng, dịch vụ hoặc công trình khác của đô thị, được giới hạn bởi các ranh giới tự nhiên, ranh giới nhân tạo hoặc các đường chính đô thị.

6. Khu đô thị hiện hữu cải tạo: là khu vực đô thị hiện hữu được đầu tư xây dựng, nâng cấp về nhà ở, dịch vụ, hạ tầng, môi trường, cảnh quan và các mặt khác liên quan.

7. Khu đô thị mới: là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

8. Quy hoạch đô thị: là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị. Được thể hiện thông quan đồ án quy hoạch đô thị.

9. Quy hoạch chung: là việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đô thị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị.

10. Quy hoạch phân khu: là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội cho một khu vực đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch phân khu.

11. Quy hoạch chi tiết: là việc phân chia và xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất; bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hoá nội dung của quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch chi tiết.

12. Thiết kế đô thị: là việc cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị về kiến trúc các công trình trong đô thị, cảnh quan cho từng khu chức năng, tuyến phố và các khu không gian công cộng khác trong đô thị.

13. Mật độ xây dựng:là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc trên tổng diện tích toàn khu đất hoặc lô đất, được tính bằng % .

Mật độ xây dựng gồm mật độ xây dựng gộp (brut-tô), mật độ xây dựng thuần (netto):

- Mật độ xây dựng gộp (brut-tô): là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc trên tổng diện tích toàn khu đất (diện tích toàn khu đất bao gồm cả sân đường, các khu cây xanh, không gian mở và các khu vực không xây dựng công trình trong khu đất đó);

- Mật độ xây dựng thuần (netto): là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc xây dựng, tính theo hình chiếu bằng của mái công trình trên tổng diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của một số hạng mục như: các tiểu cảnh trang trí, bể bơi, sân thể thao ngoài trời, trừ sân tennis và sân thể thao được xây dựng cố định và chiếm khối tích không gian trên mặt đất).

14. Hệ số sử dụng đất: là tỉ lệ giữa tổng diện tích sàn các công trình (không tính diện tích tầng hầm, mái) trên diện tích toàn lô đất, khu đất.

15. Chỉ giới đường đỏ: là đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng.

16. Chỉ giới xây dựng: là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất.

Chỉ giới xây dựng ngầm: là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình ngầm dưới đất (không bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm).

17. Khoảng lùi: là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

18. Hành lang bảo vệ, hành lang an toàn (trên tuyến đường, tuyến phố): là hoảng không gian lưu thông về chiều rộng, chiều dài và chiều cao chạy dọc theo tuyến đường, tuyến phố nhằm bảo vệ an toàn công trình đường dây tải điện, công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

19. Cốt xây dựng khống chế: là cao độ xây dựng tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ được lựa chọn phù hợp với quy chuẩn về quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật.

20. Chiều cao xây dựng tối đa của công trình: là chiều cao tính từ nền phần cao nhất của công trình đến đỉnh đỉnh mái.

21. Đất ở kết hợp: các nhóm nhà ở được quy hoạch xây dựng mới với định hướng loại hình nhà ở hỗn hợp (ở kết hợp thương mại dịch vụ - công cộng - thương mại), nhà ở dạng liền kề.

22. Đất ở mật độ thấp: là các nhóm nhà ở có mật độ thấp như các loại hình nhà vườn, biệt thự.

23. Nhà ở riêng lẻ: là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.

24. Nhà chung cư: là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

25. Biệt thự: là nhà ở riêng lẻ có sân vườn (cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa,.) có tường rào và lối ra vào riêng biệt.

26. Nhà ở liên kế: là loại nhà ở riêng lẻ, gồm các căn hộ được xây dựng liền nhau, thông nhiều tầng được xây dựng sát nhau thành dãy trong những lô đất nằm liền nhau và có chiều rộng nhỏ hơn nhiều lần so với chiều sâu (chiều dài) của nhà, cùng sử dụng chung một hệ thống hạ tầng của khu vực đô thị.

27. Nhà ở xã hội: là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13.

Điều 4. Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

- Quản lý quy hoạch đô thị

Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho là cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm quản lý hoạt động quy hoạch đô thị trên địa bàn khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc thành phố Mỹ Tho.

a) Lập, phê duyệt quy hoạch đô thị

-	Trên cơ sở đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã được phê duyệt:

+ Xác định các khu vực cần ưu tiên chỉnh trang, khu vực ưu tiên lập quy hoạch chi tiết;

+ Trường hợp khu vực đô thị đã cơ bản ổn định chức năng sử dụng của các lô đất thì không cần lập đồ án quy hoạch đô thị, nhưng phải lập đồ án thiết kế đô thị riêng để làm cơ sở quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

+ Đối với khu vực dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5ha (nhỏ hơn 2ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;

+ Tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị;

+ Trình phê duyệt hoặc phê duyệt quy hoạch, thiết kế đô thị, ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị;

-	Trình tự, nội dung, yêu cầu về lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị thực hiện theo quy định tại Luật Quy hoạch độ thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

b) Tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị:

-	Trên cơ sở đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị được duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho chủ trì tổ chức thực hiện:

+ Công bố công khai quy hoạch đô thị;

+ Cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị;

+ Cắm mốc ranh giới theo quy hoạch đô thị;

+ Cấp chứng chỉ quy hoạch;

+ Cấp giấy phép quy hoạch

-	Trình tự, nội dung thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.

c) Quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang được phê duyệt

Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho có trách nhiệm tổ chức quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị được duyệt theo phân cấp gồm:

-	Quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị;

-	Quản lý sử dụng đất đô thị;

-	Quản lý xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm đô thị;

-	Quản lý xây dựng theo quy hoạch:

+ Quản lý xây dựng cải tạo, chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu;

+ Quản lý xây dựng phát triển khu đô thị phát triển mới;

+ Quản lý đầu tư xây dựng công trình.

-	Quản lý trình tự xây dựng theo quy hoạch và pháp luật;

-	Trình tự, nội dung thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.

2. Quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị:

a) Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho quản lý toàn diện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi ranh giới khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc thành phố Mỹ Tho.

b) Quản lý không gian, kiến trúc đô thị khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc thành phố Mỹ Tho theo các khu vực và công trình cơ bản như sau:

-	Khu vực cải tạo gồm các khu dân cư, các công trình dịch vụ công cộng;

-	Khu vực đô thị phát triển mới gồm các khu dân cư xây dựng mới, khu công trình thương mại – dịch vụ hỗn hợp, khu hạ tầng bến bãi;

-	Khu vực trung tâm hành chính – chính trị gồm các trung tâm hành chính – chính trị các phường xã, các cơ quan ban ngành cấp thành phố;

-	Các trục đường, tuyến phố chính;

-	Các khu vực cảnh quan, cây xanh, khu vực điểm nhấn, cửa ngõ đô thị;

-	Các công trình kiến trúc, xây dựng: công trình công cộng, công trình nhà ở, công trình đặc thù, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

c) Nguyên tắc quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị:

-	Việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị phải tuân theo quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành liên quan và quy định của Quy định này;

-	Đối với những khu vực đô thị, tuyến phố chưa có quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị thì thực hiện việc quản lý theo quy định của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải phù hợp với các quy định của Quy định này;

-	Trong các khu vực có thiết kế đô thị riêng được duyệt, việc quản lý quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng công trình phải thực hiện theo đồ án thiết kế đô thị và Quy định quản lý theo đồ án thiết kế đô thị riêng

-	Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, công trình kiến trúc, xây dựng đã được cấp thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng, 	phê duyệt quy hoạch chi tiết, chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc thro quy định pháp luật trước ngày Quy định này có hiệu lực thì được tiếp tục triển khai theo nội dung đã được cho phép, phê duyệt hoặc chấp thuận;

-	Trong trường hợp có điều chỉnh thì phải thực hiện theo quy định tại Quy định này. Khi tiến hành xin phép cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới thì phải tuân thủ theo quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị và Quy định này;

-	Đối với không gian đô thị:

+ Đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý từ không gian tổng thể toàn khu đô thị đến từng loại không gian cụ thể đô thị;

+ Đảm bảo tính liên kết chặt chẽ giữa các không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị;

+ Khai thác hợp lý các điều kiện tự nhiên, địa hình, hệ thống cây xanh, mặt nước, đảm bảo cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đô thị;

+ Tăng cường hiệu quả sử dụng không gian đô thị đáp ứng lợi ích xã hội, lợi ích công cộng gắn với việc nâng cao giá trị thẩm mỹ, tăng cường tiện nghi và bảo vệ môi trường đô thị.

-	Đối với kiến trúc, cảnh quan đô thị:

+ Cảnh quan đô thị do Ủy ban nhân dân các cấp của khu đô thị trực tiếp quản lý. Chủ sở hữu các công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị có trách nhiệm bảo vệ, duy trì trong quá trình khai thác, sử dụng;

+ Việc xây dựng, cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc tại các khu vực cảnh quan trong đô thị cần hạn chế tối đa việc làm thay đổi địa hình, cảnh quan, bảo đảm nâng cao chất lượng môi trường cảnh quan khu vực;

+ Việc xây dựng, khai thác, sử dụng các công trình kiến trúc, xây dựng trên địa bàn phải được quản lý đồng bộ về không gian, kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm mỹ quan, an toàn, hài hòa với không gian xung quanh;

+ Các công trình kiến trúc, công trình xây dựng trong đô thị khi xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang phải phù hợp với quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị được duyệt, tuân thủ giấy phép xây dựng và các quy định tại Quy định này;

+ Các công trình mang tính biểu tượng. công trình đặc thù, công trình xây dựng tại vị trí có ảnh hưởng trực tiếp đến kiến trúc, cảnh quan của đô thị cần được tổ chức thi tuyển kiến trúc, việc tổ chức thi tuyển kiến trúc phải tuân thủ theo quy định luật pháp hiện hành.

Điều 5. Các quy định chủ yếu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị

1. Quản lý cao độ nền:

- Cao độ nền các khu vực phải đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật được duyệt, hướng dốc về cống thu gom nước.

- Các khu vực cây xanh đô thị, cây xanh cách ly, đất dự trữ phát triển, đất nông nghiệp sẽ giữ lại theo địa hình tự nhiên.

- Đối với cốt xây dựng công trình trong tường rào có thể điều chỉnh phù hợp với thiết kế công trình cụ thể, tuy nhiên phải tuân thủ nguyên tắc hạn chế đào đắp.

- Quy định về chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ:

- Chỉ giới đường đỏ: Theo hồ sơ lộ giới của quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ của hầu hết các tuyến đường đều trùng với lộ giới.

- Chỉ giới xây dựng: đảm bảo thực hiện đúng theo đồ án quy hoạch được duyệt và quy chuẩn xây dựng hiện hành

3. Quy định về bố trí, tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Giao thông:

-	Tại các nút giao nhau, góc vát phải đảm bảo tầm nhìn xe chạy.

-	Các mặt cắt giao thông tuân thủ theo quy hoạch giao thông.

-	Quản lý cao độ thiết kế tại các nút giao lộ đúng theo quy hoạch giao thông.

b) Quản lý cấp nước, thoát nước bẩn:

-	Các tổ chức khai thác nước ngầm phải xin phép theo quy định.

-	Các hộ gia đình khai thác nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt gia đình phải cung cấp các thông tin về công suất khai thác theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

-	Hệ thống thoát nước thải xây dựng đồng bộ cùng hệ thống giao thông các khu vực, đảm bảo kết nối thoát nước đã qua xử lý cục bộ từ các khu vực công trình.

c) Công trình cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc:

-	Công trình cấp điện:

+ Các trạm biến áp bố trí trên vỉa hè hoặc trong các khu cây xanh.

+ Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới các tuyến điện trung thế và hạ thế, nhằm tuân thủ đồ án quy hoạch được duyệt và đảm bảo mỹ quan đô thị.

-	Công trình chiếu sáng công cộng: Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường, chiếu sáng công viên vườn hoa… là hệ thống ngầm.

-	Công trình thông tin liên lạc: Đầu tư xây dựng mới, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, đồng bộ với các công trình hạ tầng khác và đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ viễn thông.

4. Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn của công trình hạ tầng kỹ thuật:

-	Không được xây dựng công trình trên đất hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật.

-	Trạm biến áp: Đối với các trạm biến áp 22kV không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ trạm điện 2m. Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài tường hoặc hàng rào; Khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng là 2m.

-	Bố trí các đường dây đường ống hạ tầng kỹ thuật ngầm phải cách chỉ giới đường đỏ 0,5m và khoảng cách các công trình ngầm phải tuân theo QCXDVN 01:2008/BXD.

- Biện pháp bảo vệ môi trường:

-	Hạn chế phá vỡ cảnh quan thiên nhiên hiện trạng, lấn chiếm sông rạch.

-	Tận dụng nguyên vật liệu tại chỗ; vận chuyển vật liệu phải có biện pháp hạn chế rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

-	Hạn chế tiếng ồn, bụi và có biện pháp bảo đảm các chất thải xây dựng không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

-	Các dự án đầu tư xây dựng thực hiện đánh giá tác động môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực lập quy hoạch, thực hiện lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định hiện hành.

Chương II:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Ranh giới, phạm vi, tính chất khu vực quy hoạch:

1. Ranh giới, phạm vi

Ranh giới khu đất lập quy hoạch phân khu thuộc địa phận thành phố Mỹ Tho, bao gồm toàn bộ phường 10, một phần xã Phước Thạnh, xã Trung An và xã Đạo Thạnh. Tứ cận của khu vực quy hoạch như sau:

+ Phía Bắc	: giáp xã Long An - huyện Châu Thành và xã Phước Thạnh (phần còn lại), xã Đạo Thạnh (phần còn lại), Quốc lộ 1 và sông Bảo Định;

+ Phía Đông	: giáp phường 5, xã Đạo Thạnh (phần thuộc Khu đô thị Hành chính -   Dịch vụ phía Đông Bắc thành phố Mỹ Tho);

+ Phía Nam	: giáp xã Trung An (thuộc Khu đô thị Công nghiệp - Dịch vụ phía Tây thành phố Mỹ Tho);

+ Phía Tây	: giáp xã Tam Hiệp - huyện Châu Thành, đường tỉnh 870 và xã Phước Thạnh (phần còn lại).

2. Quy mô

- Quy mô diện tích khu đất: khoảng 1062,0ha, gồm phần diện tích phường 10 là  282,21ha; phần diện tích xã Phước Thạnh là 374,57ha; phần diện tích xã Đạo Thạnh là 166,97ha; phần diện tích xã Trung An là 238,25ha.

3.	Tính chất khu vực quy hoạch

-	Là trung tâm hành chính mới, y tế, giáo dục - đào tạo cấp vùng;

-	Là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển hỗn hợp;

-	Là khu đô thị cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố Mỹ Tho, tạo sự phát triển đồng bộ các khu ở, với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, môi trường sống chất lượng.

Điều 7. Quy định về sử dụng đất

1. Chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng chức năng quy hoạch

| - Diện tích khu quy hoạch | : 1.062,00ha; |
| --- | --- |
| - Dân số trong ranh quy hoạch | : 40.000 người; |
| - Tầng cao tối đa | : 20 tầng; |
| - Tầng cao tối thiểu | : 1 tầng; |
| - Mật độ xây dựng toàn khu | : 30%; |
| - Hệ số sử dụng đất toàn khu | : 1,9 lần; |
| - Đất đơn vị ở | : 50 m²/người ; |
| - Đất cây xanh, thể dục thể thao | : 9,5 m²/người; |
| - Trong đó: |  |
| + Đất cây xanh, TDTT cấp ngoài đơn vị ở | : 6,5m²/người ; |
| + Đất cây xanh, thể dục thể thao cấp đơn vị ở | : 2,5m²/người; |
| + Sân tập luyện TDTT cấp đơn vị ở: | : 0,5m²/người ; |
| - Đất công trình công cộng: |  |
| + Đất công trình công cộng cấp đô thị | : Đảm bảo theo quy chuẩn hiện hành; |
| + Đất công trình công cộng cấp đơn vị ở: |  |
| - Đất giáo dục | : 2,8m²/người; |
| - Đất y tế | : 0,6 m²/người. |

2. Quy định về sử dụng đất

-	Tổng diện tích là 1.062,0ha, trong đó diện tích đất đơn vị ở 200,49ha, chiếm 18,88% tổng diện tích đất; Đất ngoài đơn vị ở 861,50ha, chiếm 81,12% tổng diện tích đất.

- 	Đất Đơn vị ở: : gồm đất ở, tổng diện tích 483,03ha (chiếm 45,48% diện tích đất quy hoạch); Đất công trình công cộng đơn vị ở, tổng diện tích 21,36ha (chiếm 2,01% diện tích đất quy hoạch); Đất cây xanh – thể dục thể thao 10ha (chiếm 0,94% diện tích đất quy hoạch); Đất giao thông nội bộ 30 ha (chiếm 2,82% diện tích đất quy hoạch).

- 	Đất ngoài đơn vị ở: gồm đất công trình công cộng, tổng diện tích 37,36ha (chiếm 3,52% tổng diện tích quy hoạch); Đất công trình thương mại - dịch vụ, tổng diện tích 135,15ha, (chiếm 12,73% tổng diện tích đất quy hoạch); Đất khác, tổng diện tích 475,51ha (chiếm 44,78% tổng diện tích đất quy hoạch); Đất giao thông đối ngoại, tổng diện tích 147ha (chiếm 13,84% tổng diện tích đất quy hoạch).

Bảng cơ cấu sử dụng đất xây dựng toàn đô thị

(*Tách riêng diện tích đất nông nghiệp xen cài và đất xây dựng kỹ thuật, đất thương mại – dịch vụ kết hợp trong đất ở).

Theo đó tổng diện tích đất đơn vị ở đạt chỉ tiêu 50,0 (m²/người) phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam số 01/2008: chỉ tiêu đất đơn vị ở đạt từ 8 đến tối đa 50 (m²/người).

| STT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (ha) | TỶ LỆ (%) | CHỈ TIÊU (m²/người) | QCVN 01 :2008 (m2/người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ĐẤT ĐƠN VỊ Ở | 200,09 | 18,84 | 50,0 | 8-50 |
| A.1 | Đất ở | 148,63 | 14,00 | 37,2 | ≥ 25 |
| A.2 | CTCC Đơn vị ở | 21,46 | 2,02 |  |  |
| 1 | Đất giáo dục | 9,19 | 0,87 | 2,8 | ≥ 2,7 |
|  | Trường mầm non | 3,32 | 0,31 |  |  |
|  | Trường tiểu học | 3,23 | 0,30 |  |  |
|  | Trường trung học cơ sở | 2,64 | 0,25 |  |  |
| 2 | Trạm y tế | 2,27 | 0,21 | 0,6 | ≥ 0,5 |
| 3 | Đất cây xanh TDTT | 10,00 | 0,94 | 2,5 | ≥ 2,5 |
| A3 | Giao thông nội bộ | 30,00 | 2,82 | 7,5 |  |
| B | ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở | 861,91 | 81,16 | 215,5 |  |
| B1 | Đất công trình công cộng | 37,36 | 3,52 | 9,3 |  |
|  | Đất tôn giáo | 3,49 | 0,33 |  |  |
|  | Đất giáo dục | 10,27 | 0,97 |  |  |
|  | Đất y tế | 20,31 | 1,91 |  |  |
|  | Đất cơ quan | 1,15 | 0,11 |  |  |
|  | Đất cơ sở Sản xuất, kho | 2,14 | 0,20 |  |  |
| B2 | Đất công trình công cộng TM- DV | 135,15 | 12,73 | 33,8 |  |
|  | Đất hỗn hợp | 107,36 | 10,11 |  |  |
|  | Đất dịch vụ du lịch | 12,94 | 1,22 |  |  |
|  | Đất công trình công cộng TM- DV | 14,85 | 1,40 |  |  |
| B3 | Đất cây xanh đô thị | 66,87 | 6,30 |  |  |
|  | Cây xanh cách ly | 41,03 | 3,86 |  |  |
|  | Đất cây xanh đô thị | 25,85 | 2,43 | 6,5 | ≥ 6,0 |
| B4 | Đất khác | 475,51 | 44,78 |  |  |
|  | Đất công trình hạ tầng | 9,83 | 0,93 |  |  |
|  | Đất công trình nghiên cứu | 1,74 | 0,16 |  |  |
|  | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 62,80 | 5,91 |  |  |
|  | Đất nghĩa trang | 3,85 | 0,36 |  |  |
|  | Đất nông nghiệp xen cài | 334,18 | 31,47 |  |  |
|  | Đất dự trữ phát triển đô thị | 32,21 | 3,03 |  |  |
|  | Mặt nước | 30,90 | 2,91 |  |  |
| B5 | Giao thông đô thị | 147,02 | 13,84 |  |  |
|  | TỔNG CỘNG | 1.062,00 | 100 |  |  |

# Điều 8. Quy định về quản lý đối với các công trình nhà ở

1. Quy định đối với khu vực hiện hữu

# -	Cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, nâng cấp về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc phù hợp với cảnh quan chung khu vực, từng bước hiện đại hóa bộ mặt kiến trúc đô thị;

# -	Ưu tiên tập trung cải tạo, chỉnh trang đối với khu vực, tuyến phố có các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội không đáp ứng yêu cầu của cộng đồng dân cư. Từng bước hoàn chỉnh cải tạo, nâng cấp các hệ thống điện, cáp thông tin,…;

# -	Khuyến khích các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị đồng bộ, hạn chế những dự án khoét lõm quy mô nhỏ;

# -	Việc cải tạo, chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu cần phải tuân thủ theo những yêu cầu sau:

# + Cải tạo, chỉnh trang, cải tạo chỉnh trang kết hợp xây dựng mới khu vực hiện hữu phải đảm bảo sử dụng hợp lý, tiết kiệm đất đai, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng xã hội, dịch vụ công cộng và môi trường trong khu vực và với khu vực xung quanh;

# + Trường hợp cải tạo một khu vực để cải thiện, nâng cao điều kiện sống người dân phải đảm bảo kết nối hợp lý hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, sự hài hòa không gian kiến trúc trong khu vực cải tạo với khu vực xung quanh;

# + Trường hợp nâng cấp, cải thiện điều kiện hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến các hoạt động và môi trường đô thị;

# + Kiến trúc các công trình trong khu vực hiện hữu cải tạo chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt phải tuân thủ quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về quy hoạch, thiết kế xây dựng công trình và quy định của Quy định này;

# + Những dự án xây dựng nhà cao tầng trong khu vực hiện hữu phải đảm bảo không tác động, ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực xung quanh;

# 2. Quy định đối với khu ở xây dựng mới

# -	Khu vực phát triển mới phải đảm bảo kết nối với khu vực xung quanh. Tổ chức đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và kế hoạch đầu tư xây dựng;

# -	Dành quỹ đất hợp lý bố trí nhà ở xã hội trong các dự án khu đô thị mới, dự trữ quỹ đất phát triển theo quy hoạch để xây dựng các công trình công cộng khác;

# -	Khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn, giải pháp quy hoạch xây dựng theo tiêu chí công trình xanh, kiến trúc xanh trong đầu tư xây dựng cho khu vực phát triển mới;

# -	Không gian, cảnh quan và công trình trong khu vực phát triển mới được quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị được duyệt và các quy định của Quy định này;

# -	Bảo đảm tạo lập cảnh quan khu đô thị khang trang, đồng bộ, hiện đại. Kiến trúc các công trình đảm bảo hài hòa với công trình khu vực xung quanh và cảnh quan đô thị, tuân thủ quy định của đồ án quy hoạch đô thị được duyệt, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị và quy định tại Quy định này;

-	Phát triển khu vực nhà ở mới theo nguyên tắc:

+ Khu ở mật độ cao kết hợp với các chức năng thương mại – dịch vụ, văn phòng bố trí dọc các trục đường chính đô thị;

+ Khu ở mật độ thấp bố trí tại các khu vực cảnh quan ven sông rạch, không giáp các mặt đường chính;

+ Phát triển nhà ở mới hiện đại, tiện nghi, hài hòa với không gian, đảm bảo môi trường phát triển bền vững, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Ưu tiên cho các tổ hợp nhà ở kết hợp, nhà ở xã hội, dành nhiều diện tích cho không gian công cộng và không gian mở, diện tích giao thông tĩnh và giao thông cho xe đạp, đi bộ;

+ Nhà ở xã hội phát triển dạng nhà ở thấp tầng, hạn chế hình thức xây dựng nhà ở chia lô trong khu nhà ở xã hội xây dựng mới.

# 3. Quy định về phần công trình được phép nhô ra quá chỉ giới đường đỏ trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ

a) Các bộ phận cố định của nhà:

-	Trong khoảng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận của nhà đều không được nhô ra quá chỉ giới đường đỏ, trừ các trường hợp sau đây:

+ Đường ống thoát nước mưa ở mặt ngoài: được phép xây vượt qua chỉ giới đường đỏ không quá 0,2m và phải đảm bảo mỹ quan;

+ Từ độ cao 1m (tính từ mặt vỉa hè) trở lên, các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép vượt qua chỉ giới đường đỏ không quá 0,2m;

-	Trong khoảng không từ độ cao 3,5m (so với mặt vỉa hè) trở lên, các bộ phận cố định của nhà (ô văng, sê nô, ban công, mái đua... nhưng không áp dụng đối với mái đón, mái hè) được vượt quá chỉ giới đường đỏ theo những điều kiện sau:

+ Độ vươn ra (đo từ chỉ giới đường đỏ đến mép ngoài cùng của phần nhô ra), tùy thuộc vào chiều rộng lộ giới, không được lớn hơn giới hạn được quy định ở bảng sau, và đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m, phải đảm bảo các quy định về an toàn lưới điện...

+ Vị trí độ cao và độ vươn ra cụ thể của ban công phải thống nhất hoặc tạo được nhịp điệu trong công trình kiến trúc, tạo được không gian kiến trúc cảnh quan trong từng cụm nhà cũng như trong tổng thể khu vực;

+ Trên phần nhô ra chỉ được làm ban công, không được che chắn tạo thành lô gia hay buồng;

-	Mặt dưới của ban công, ô văng phải cao hơn mặt vỉa hè hiện hữu ổn định tối thiểu 3,5m;

-	Độ vươn tối đa của ban công, mái đua, ô văng:

| Chiều rộng lộ giới L (m) | Độ vươn ra tối đa (m) |
| --- | --- |
| 12m ≤ L ≤ 15m | 1,2 |
| L ≥ 15m | 1,4 |

-	Phần ngầm dưới mặt đất: mọi bộ phận ngầm dưới mặt đất của ngôi nhà đều không được vượt quá chỉ giới đường đỏ:

-	Mái đón, mái hè:

Khuyến khích việc xây dựng mái hè phục vụ công cộng để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Mái đón, mái hè phố phải:

+ Được thiết kế cho cả dãy phố hoặc cụm nhà, đảm bảo tạo mỹ quan;

+ Đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy;

+ Ở độ cao 3,5m từ vỉa hè trở lên;

+ Bên trên mái đón, mái hè phố không được sử dụng vào bất cứ việc gì khác (như làm ban công, sân thượng, sân bày chậu cảnh...)

Ghi chú:

+ Mái đón: là mái che của cổng, gắn vào tường ngoài nhà và đua ra tới cổng vào nhà hoặc che một phần đường đi từ hè, đường vào nhà;

+ Mái hè phố: là mái che gần tường ngoài nhà và che phủ một phần vỉa hè).

b) Phần nhô ra không cố định:

-	Cánh cửa: ở độ cao từ mặt vỉa hè lên 2,5m các cánh cửa (trừ cửa thoát nạn nhà công cộng) khi mở ra không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.

-	Các quy định về các bộ phận nhà được phép nhô ra được nêu trong bảng sau:

| Độ cao so với mặt hè (m) | Bộ phận được nhô ra | Độ vươn tối đa (m) | Cách mép vỉa hè tối thiểu (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | Gờ chỉ, trang trí | 0,2 |  |
| 2,5 | Kết cấu di động: Mái dù, cánh cửa |  | 1,0m |
| 3,5 | Kết cấu cố định (phải nghiên cứu quy định trong tổng thể kiến trúc khu vực): |  |  |
|  | - Ban công mái đua |  | 1,0 |
|  | - Mái đón, mái hè phố |  | 0,6 |

Đơn vị tính bằng milimét

| a) Trường hợp phần đua ra là sê nô, ô văng, mái dốc | b) Trường hợp phần đua ra là ô văng cửa sổ |
| --- | --- |
| c) Trường hợp phần đua ra là con sơn mái dốc | d) Các bộ phận khác như gờ chỉ, bậu cửa, bộ phận trang trí |

Quy định về độ vươn ra của các bộ phận công trình

# 4. Quy định về phần công trình được phép nhô ra quá chỉ giới xây dựng trong trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏ

Các bộ phận của công trình sau đây được phép vượt quá chỉ giới xây dựng trong các trường hợp sau:

-	Bậc thềm, vệt dắt xe, bậu cửa, gờ chỉ, cách cửa, ô-văng, mái đua, mái đón, móng nhà;

-	Riêng ban công được nhô quá chỉ giới xây dựng không quá 1,4m và không được che chắn tạo thành buồng hay lô-gia.

# 4.1. Quan hệ với các công trình bên cạnh

Công trình không được vi phạm ranh giới:

-	Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống), được vượt quá ranh giới với lô đất bên cạnh;

-	Không được xả nước mưa, nước thải các loại (kể cả nước ngưng tụ của máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

# 4.2. Quy định về mật độ xây dựng công trình

# -	Mật độ xây dựng tập trung cao tại các khu vực trung tâm đô thị hiện hữu và dọc theo các trục chính đô thị Quốc lộ 1, đường Ấp Bắc,…Khu vực này tập trung các dạng nhà ở kết hợp thương mại (mật độ chung trên các ô phố 40%); trong các ô phố bố trí khu dân cư dạng nhà ở liền kề và nhà ở biệt thự phố (mật độ chung các lô nhà đạt ≥80%);

# -	Mật độ xây dựng giảm dần về phía trong các khu vực trục chính đô thị và hướng về khu vực sông rạch bên trong nội thị. Chủ yếu là khu dân cư bố trí thành từng nhóm nhà ở có trung tâm là trường mẫu giáo, hình thái chủ yếu là biệt thự, nhà vườn nhà phố kết hợp đất xen cài.

# 4.3. Quy định về tầng cao công trình

# a) Được quy định cụ thể trong Phụ lục II của Quy chế này;

# b) Tầng cao công trình khu vực được bố trí cụ thể như sau:

-	Khu vực có mật độ xây dựng cao: công trình hỗn hợp dọc trục Quốc lộ 1, đường Phạm Hùng, tầng cao tối đa: 20 tầng; công trình ở kết hợp thương mại - dịch vụ đường Ấp Bắc, đường Nguyễn Thị Thập, tầng cao tối đa: 10 tầng.

-	Khu vực có mật độ xây dựng trung bình: chiếm đa số khu vực thiết kế, chủ yếu là các khu dân cư hiện hữu chỉnh trang dọc theo các trục đường tỉnh, đường huyện và ven kênh rạch chính. Tầng cao tối đa: 5 tầng.

-	Khu vực có mật độ xây dựng thấp: các khu dân cư dọc phía Đông Bắc sông Bảo Định (thuộc xã Đạo Thạnh), các khu dân cư ven kênh Kháng Chiến (về phía Nam) và khu dân cư xây mới thuộc xã Phước Thạnh, xã Trung An. Định hướng hình thành các khu ở sinh thái mật độ thấp kết hợp khai thác không gian cảnh quan mở bờ sông. Tầng cao tối đa: 3 tầng.

-	Khu vực có mật độ xây dựng rất thấp: chủ yếu tại các khu chức năng công viên, quảng trường, bãi xe và không gian mở bờ sông,… Tầng cao tối đa: 1 tầng.

# c) Chiều cao công trình, cao độ đỉnh mái

-	Chiều cao công trình được tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu ổn định (được quy định là cao độ mặt đất ± 0.000) đến cao độ chuẩn ở vị trí chỉ giới xây dựng.

-	Cao độ đỉnh mái là cao độ tính từ cao độ mặt đất theo quy hoạch được duyệt (hoặc cao độ nền vỉa hè) tới đỉnh chóp cao nhất của phần mái công trình.

-	Diện tích phần mái che cầu thang không được lớn hơn 1/2 diện tích sàn sân thượng và phải bố trí có sân trước, sân sau. Khoảng lùi phía trước cách vị trí mặt tiền sàn sân thượng tối thiểu 4m; khoảng lùi phía sau cách ranh đất mặt hậu tối thiểu 2m. Trường hợp bố trí mái che thang là mái dốc thì có thể bố trí không có khoảng lùi phía sau, nhưng phải tổ chức có mái dốc đổ về phía sau, cao độ mái tại vị trí ranh đất mặt hậu không quá 2m (tính từ sàn sân thượng).- áp dụng cho các công trình công cộng dịch vụ đô thị có kiểu dáng kiến trúc tương đồng.

-	Chiều cao công trình bố trính theo nguyên tắc chung: ưu tiên phát triển chiều cao các khu vực tiếp giáp với đường giao thông lớn, trục chính, tiếp giáp không gian thoáng như mặt nước, công viên cây xanh.

# 4.4. Quy định về chỉ giới xây dựng

-	Khoảng lùi xây dựng phải tuân thủ theo các quy hoạch được duyệt hoặc các quy định của các cấp có thẩm quyền cho tuyến đường kề cận lô đất;

-	Không gian tạo ra từ khoảng lùi không bắt buộc phải mở ra công cộng (có thể có hàng rào).

-	Cao độ nền mở ra không gian công cộng không quá 1,2m so với cao độ vỉa hè hoàn thiện (theo bản vẽ quy hoạch phân khu). Áp dụng cho các công trình có khoảng lùi nhỏ hơn 6m nhằm đảm bảo tính gần gũi và liên kết tốt hơn với không gian công cộng.

-	Tùy vị trí, chức năng, tầng cao tối đa của công trình mà khoảng lùi tối thiểu khối đế, khối tháp có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với  các tuyến đường và cụ thể từng loại công trình.

+ Đối với công trình nhà ở hiện hữu trong hẻm, trường hợp hẻm đang tồn tại nhiều kiến trúc kiên cố, hoặc chiều sâu nhà, đất quá nhỏ không thể bố trí khoảng lùi được thì chỉ giới xây dựng được trùng với lộ giới hẻm nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn về điện theo quy định, những trường hợp cụ thể sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho xem xét;

+ Đối với công trình nhà ở xây dựng mới, tuân thủ theo đồ án quy hoạch phân khu được duyệt, các quy định của Quy định này và các quy chuẩn quy phạm hiện hành QCXDVN 01:2008 Quy hoạch xây dựng.

Bảng quy định khoảng lùi tối thiểu của các công trình theo bề rộng lộ giới đường và chiều cao xây dựng công trình

| Chiều cao xây dựng công trình (m) Lộ giới đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m) | ≤16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 19 < 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 22 < 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

5. Quy định cụ thể

Bao gồm chức năng nhà ở hiện hữu tự chỉnh trang, đất ở xây dựng mới bao gồm nhà ở thấp tầng, nhà ở xã hội và nhà ở kết hợp. Trong đó, có đất xen cài và đất thương mại dịch vụ trong dân cư để đảm bảo số dân và quy chuẩn,bố trí cụ thể như sau:

# Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất chi tiết các lô đất

| Tên lô | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | Diện tích | MĐXD | DT xây dựng | Tầng cao tối đa | DT sàn xây dựng | HSSDD | Dân số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | KHU A |  |  |  |  |  |  |  |
| A.I.2 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 9,11 | 40 | 3,64 | 3 | 10,93 | 1,2 | 624 |
| A.II.6 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 1,27 | 40 | 0,51 | 3 | 1,52 | 1,2 | 120 |
| A.II.9 | Đất ở (thuần ở) | 5,73 | 80 | 2,29 | 5 | 11,46 | 4 | 816 |
| A.III.5 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 5,54 | 40 | 2,22 | 3 | 6,65 | 1,2 | 408 |
| A.III.6 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 7,27 | 40 | 2,91 | 3 | 8,72 | 1,2 | 544 |
| A.III.7 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 2,18 | 40 | 0,87 | 5 | 4,36 | 1,2 | 500 |
| A.III.8 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 3,58 | 40 | 1,43 | 3 | 4,30 | 1,2 | 360 |
| A.III.13 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 4,04 | 40 | 1,62 | 3 | 4,85 | 1,2 | 370 |
| A.I.3 | Đất ở kết hợp | 3,45 | 80 | 2,76 | 5 | 13,80 | 8 | 250 |
| A.II.5 | Đất ở kết hợp | 2,27 | 80 | 1,82 | 5 | 9,08 | 8 | 200 |
| A.II.10 | Đất ở kết hợp | 3,04 | 80 | 2,43 | 5 | 12,16 | 8 | 310 |
| A.II.11 | Đất ở kết hợp | 2,74 | 80 | 2,19 | 5 | 10,96 | 8 | 225 |
| A.II.12 | Đất ở kết hợp | 1,63 | 80 | 1,30 | 5 | 6,52 | 8 | 150 |
| B | KHU B |  |  |  |  |  |  |  |
| B.I.3 | Đất ở kết hợp | 1,66 | 80 | 1,33 | 10 | 13,28 | 8 | 150 |
| B.I.4 | Đất ở kết hợp | 3,25 | 80 | 2,60 | 10 | 26,00 | 8 | 320 |
| B.II.5 | Đất ở kết hợp | 1,72 | 80 | 1,38 | 10 | 13,76 | 8 | 35 |
| B.II.4 | Đất ở kết hợp | 0,21 | 80 | 0,17 | 10 | 1,68 | 8 | 200 |
| B.II.6 | Đất ở kết hợp | 6,34 | 80 | 5,07 | 10 | 50,72 | 8 | 420 |
| B.II.9 | Đất ở kết hợp | 4,05 | 80 | 3,24 | 10 | 32,40 | 8 | 330 |
| B.II.13 | Đất ở kết hợp | 2,72 | 80 | 2,18 | 10 | 21,76 | 8 | 50 |
| B.III.1 | Đất ở kết hợp | 6,17 | 80 | 4,94 | 10 | 49,36 | 8 | 493 |
| B.III.6 | Đất ở kết hợp | 1,97 | 80 | 1,58 | 10 | 15,76 | 8 | 180 |
| B.III.24 | Đất ở kết hợp | 3,15 | 80 | 2,52 | 10 | 25,20 | 8 | 312 |
| B.III.27 | Đất ở kết hợp | 1,47 | 80 | 1,18 | 10 | 11,76 | 8 | 142 |
| B.IV.2 | Đất ở kết hợp | 2,52 | 80 | 2,02 | 10 | 20,16 | 8,7 | 220 |
| B.III.2 | Đất ở (thuần ở) | 9,77 | 80 | 5,86 | 5 | 29,31 | 4 | 732 |
| B.III.4 | Đất ở (thuần ở) | 6,07 | 80 | 3,64 | 5 | 18,21 | 4 | 600 |
| B.III.5 | Đất ở (thuần ở) | 8,28 | 80 | 4,97 | 5 | 24,84 | 4 | 552 |
| B.III.7 | Đất ở (thuần ở) | 3,11 | 80 | 1,87 | 5 | 9,33 | 4 | 240 |
| B.III.8 | Đất ở (thuần ở) | 15,31 | 80 | 9,19 | 5 | 45,93 | 4 | 1.000 |
| B.III.11 | Đất ở (thuần ở) | 1,02 | 80 | 0,61 | 5 | 3,06 | 4 | 100 |
| B.III.25 | Đất ở (thuần ở) | 7 | 80 | 4,20 | 5 | 21,00 | 4 | 1.124 |
| B.III.26 | Đất ở (thuần ở) | 4,75 | 80 | 2,85 | 5 | 14,25 | 4 | 400 |
| B.IV.3 | Đất ở (thuần ở) | 4,43 | 80 | 2,66 | 5 | 13,29 | 4 | 300 |
| C | KHU C |  |  |  |  |  |  |  |
| C.I.13 | Đất ở kết hợp | 1,86 | 80 | 1,49 | 10 | 14,88 | 8 | 150 |
| C.I.14 | Đất ở kết hợp | 1,82 | 80 | 1,46 | 10 | 14,56 | 8 | 140 |
| C.II.1 | Đất ở kết hợp | 2,24 | 80 | 1,79 | 10 | 17,92 | 8 | 224 |
| C.II.11 | Đất ở kết hợp | 1,7 | 80 | 1,36 | 10 | 13,60 | 8 | 171 |
| C.II.12 | Đất ở kết hợp | 0,44 | 80 | 0,35 | 10 | 3,52 | 8 | 96 |
| C.II.3 | Đất ở kết hợp | 0,1 | 80 | 0,08 | 10 | 0,80 | 8 | 10 |
| C.II.7 | Đất ở kết hợp | 1,45 | 80 | 1,16 | 10 | 11,60 | 8 | 145 |
| C.II.8 | Đất ở kết hợp | 0,88 | 80 | 0,70 | 10 | 7,04 | 8 | 88 |
| C.III.1 | Đất ở kết hợp | 1,82 | 80 | 1,46 | 10 | 14,56 | 8 | 133 |
| C.III.3 | Đất ở kết hợp | 3,15 | 80 | 2,52 | 10 | 25,20 | 8 | 300 |
| C.III.4 | Đất ở kết hợp | 1,45 | 80 | 1,16 | 10 | 11,60 | 8 | 142 |
| C.III.8 | Đất ở kết hợp | 2,8 | 80 | 2,24 | 10 | 22,40 | 8 | 230 |
| C.VI.4 | Đất ở kết hợp | 3,33 | 80 | 2,66 | 10 | 26,64 | 8 | 333 |
| C.VI.5 | Đất ở kết hợp | 3,06 | 80 | 2,45 | 10 | 24,48 | 8 | 300 |
| C.I.1 | Đất ở (thuần ở) | 3,1 | 80 | 1,86 | 5 | 9,30 | 4 | 243 |
| C.I.2 | Đất ở (thuần ở) | 4,57 | 80 | 2,74 | 5 | 13,71 | 4 | 256 |
| C.I.3 | Đất ở (thuần ở) | 4,21 | 80 | 2,53 | 5 | 12,63 | 4 | 284 |
| C.I.7 | Đất ở (thuần ở) | 2,28 | 80 | 1,37 | 5 | 6,84 | 4 | 268 |
| C.I.8 | Đất ở (thuần ở) | 3,87 | 80 | 2,32 | 5 | 11,61 | 4 | 160 |
| C.I.12 | Đất ở (thuần ở) | 1,18 | 80 | 0,71 | 5 | 3,54 | 4 | 96 |
| C.I.15 | Đất ở (thuần ở) | 0,04 | 80 | 0,02 | 5 | 0,12 | 4 | 20 |
| C.I.16 | Đất ở (thuần ở) | 0,19 | 80 | 0,11 | 5 | 0,57 | 4 | 10 |
| C.II.5 | Đất ở (thuần ở) | 5,3 | 80 | 3,18 | 5 | 15,90 | 4 | 447 |
| C.II.6 | Đất ở (thuần ở) | 2,72 | 80 | 1,63 | 1 | 1,63 | 4 | 226 |
| C.II.10 | Đất ở (thuần ở) | 1,69 | 80 | 1,01 | 5 | 5,07 | 4 | 196 |
| C.III.5 | Đất ở (thuần ở) | 5,17 | 80 | 3,10 | 5 | 15,51 | 4 | 448 |
| C.III.6 | Đất ở (thuần ở) | 1,65 | 80 | 0,99 | 5 | 4,95 | 4 | 112 |
| C.III.9 | Đất ở (thuần ở) | 3,68 | 80 | 2,21 | 5 | 11,04 | 4 | 272 |
| C.IV.1 | Đất ở (thuần ở) | 2,66 | 80 | 1,60 | 5 | 7,98 | 4 | 224 |
| C.IV.8 | Đất ở (thuần ở) | 6,08 | 80 | 3,65 | 5 | 18,24 | 4 | 584 |
| C.V.1 | Đất ở (thuần ở) | 6,81 | 80 | 4,09 | 5 | 20,43 | 4 | 500 |
| C.V.3 | Đất ở (thuần ở) | 4,74 | 80 | 2,84 | 5 | 14,22 | 4 | 230 |
| C.V.4 | Đất ở (thuần ở) | 4,6 | 80 | 2,76 | 5 | 13,80 | 4 | 368 |
| C.V.9 | Đất ở (thuần ở) | 10,17 | 80 | 6,10 | 5 | 30,51 | 4 | 500 |
| C.VI.1 | Đất ở (thuần ở) | 3,68 | 80 | 2,21 | 5 | 11,04 | 4 | 306 |
| C.VI.2 | Đất ở (thuần ở) | 3,95 | 80 | 2,37 | 5 | 11,85 | 4 | 288 |
| D | KHU D |  |  |  |  |  |  |  |
| D.I.2 | Đất ở (thuần ở) | 0,56 | 80 | 0,45 | 5 | 2,24 | 4 | 35 |
| D.I.3 | Đất ở (thuần ở) | 2,05 | 80 | 1,64 | 5 | 8,20 | 4 | 100 |
| D.I.5 | Đất ở (thuần ở) | 2,36 | 80 | 1,89 | 5 | 9,44 | 4 | 150 |
| D.I.10 | Đất ở (thuần ở) | 4,39 | 80 | 3,51 | 5 | 17,56 | 4 | 200 |
| D.I.18 | Đất ở (thuần ở) | 2,36 | 80 | 1,89 | 5 | 9,44 | 4 | 96 |
| D.II.1 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 7,91 | 40 | 4,75 | 5 | 23,73 | 1,2 | 486 |
| D.II.2 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 6,69 | 40 | 2,68 | 3 | 8,03 | 1,2 | 304 |
| D.II.6 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 8 | 40 | 4,80 | 5 | 24,00 | 1,2 | 472 |
| D.II.8 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 9,84 | 40 | 3,94 | 3 | 11,81 | 1,2 | 480 |
| D.II.10 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 15,75 | 40 | 9,45 | 5 | 47,25 | 1,2 | 700 |
| D.II.11 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 7,31 | 40 | 4,39 | 5 | 21,93 | 1,2 | 400 |
| D.III.1 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 6,5 | 40 | 2,60 | 3 | 7,80 | 1,2 | 370 |
| D.III.2 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 6,16 | 40 | 2,46 | 3 | 7,39 | 1,2 | 300 |
| D.III.3 | Đất ở (Khu nhà ở xã hội) | 8,85 | 40 | 3,54 | 3 | 10,62 | 1,2 | 524 |
| D.III.4 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 10,57 | 40 | 4,23 | 3 | 12,68 | 1,2 | 464 |
| D.III.8 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 11,43 | 40 | 6,86 | 5 | 34,29 | 1,2 | 564 |
| D.III.9 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 10,84 | 40 | 6,50 | 5 | 32,52 | 1,2 | 500 |
| D.III.10 | Đất ở (thuần ở) | 9,98 | 80 | 7,98 | 5 | 39,92 | 4 | 300 |
| E | KHU E |  |  |  |  |  |  |  |
| E.I.2 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 3,96 | 40 | 2,38 | 4 | 9,50 | 1,2 | 150 |
| E.I.3 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 4,5 | 40 | 1,80 | 3 | 5,40 | 1,2 | 200 |
| E.II.2 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 3,83 | 40 | 2,30 | 4 | 9,19 | 1,2 | 160 |
| E.II.3 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 2,2 | 40 | 1,32 | 4 | 5,28 | 1,2 | 130 |
| E.II.7 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 2,89 | 40 | 1,16 | 3 | 3,47 | 1,2 | 300 |
| E.III.2 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 3,04 | 40 | 1,82 | 4 | 7,30 | 1,2 | 130 |
| E.III.6 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 0,79 | 40 | 0,32 | 4 | 1,26 | 1,2 | 60 |
| E.III.7 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 1,5 | 40 | 0,60 | 3 | 1,80 | 1,2 | 120 |
| E.III.9 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 2,03 | 40 | 0,81 | 3 | 2,44 | 1,2 | 250 |
| E.IV.10 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 1,5 | 40 | 0,90 | 4 | 3,60 | 1,2 | 110 |
| E.IV.4 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 2,15 | 40 | 0,86 | 3 | 2,58 | 1,2 | 220 |
| E.IV.2 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 9,19 | 40 | 5,51 | 4 | 22,06 | 1,2 | 400 |
| E.III.11 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 5,87 | 40 | 0,29 | 1 | 0,29 | 0,1 | 200 |
| E.IV.11 | Đất ở (thuần ở) | 1,81 | 60 | 1,09 | 4 | 4,34 | 4 | 100 |
| E.IV.13 | Đất ở (thuần ở) | 0,9 | 60 | 0,54 | 4 | 2,16 | 4 | 60 |
| E.II.6 | Đất ở (Khu nhà ở xã hội) | 7,89 | 40 | 3,16 | 3 | 9,47 | 1,2 | 510 |
| F | KHU F |  |  |  |  |  |  |  |
| F.III.16 | Đất ở kết hợp | 3,79 | 80 | 3,03 | 10 | 30,32 | 8 | 350 |
| F.III.17 | Đất ở kết hợp | 0,97 | 80 | 0,78 | 10 | 7,76 | 8 | 100 |
| F.IV.1 | Đất ở kết hợp | 2,46 | 80 | 1,97 | 10 | 19,68 | 8 | 280 |
| F.II.10 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 0,33 | 40 | 0,13 | 3 | 0,40 | 1,2 | 30 |
| F.II.6 | Đất ở (thuần ở) | 8,22 | 60 | 4,93 | 4 | 19,73 | 4 | 400 |
| F.II.14 | Đất ở (thuần ở) | 4,36 | 60 | 2,62 | 4 | 10,46 | 4 | 1.200 |
| F.II.3 | Đất ở (thuần ở) | 8,57 | 60 | 5,14 | 4 | 20,57 | 4 | 500 |
| F.III.7 | Đất ở (thuần ở) - MĐT | 12,1 | 40 | 7,26 | 3 | 21,78 | 1,2 | 1.000 |
| F.III.5 | Đất ở (Khu ở xã hội) | 1,28 | 40 | 0,51 | 3 | 1,54 | 1,2 | 150 |
| F.III.6 | Đất ở (Khu ở xã hội) | 6,81 | 40 | 2,72 | 3 | 8,17 | 1,2 | 400 |

# Điều 9. Quy định về quản lý đối với trung tâm giáo dục – đào tạo

# 1. Các trung tâm giáo dục – đào tạo bao gồm:

# -	Được phát triển dựa trên hệ thống mạng lưới trường học hiện hữu được bố trí theo các vị trí hiện hữu của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, các trung tâm giáo dục – đào tạo cấp đô thị; Xây dựng mới các điểm trường trung tâm đơn vị ở (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) và trung học phổ thông cho đô thị, đảm bảo kết nối với các khu vực công trình công cộng cấp đô thị (văn hóa, hành chính, dịch vụ công cộng,…), đáp ứng quy mô và bán kính phục vụ quy định;

# -	Vị trí ranh giới cụ thể được xác định theo đồ án Quy hoạch phân khu đô thị và sơ đồ tại Phụ lục I của Quy định này.

# 2. Quy định chung:

# -	Các trung tâm giáo dục – đào tạo cấp đơn vị ở được phân bố đều trong các khu dân cư, là trung tâm của mỗi đơn vị ở, đảm bảo quy mô và bán kính phục vụ cho khu quy hoạch cũng như tổng thể khu vực xung quanh. Các công trình giáo dục cấp đô thị (trường THPT, dạy nghề) phân bố đảm bảo quy mô, bán kính phục vụ theo quy định, quy chuẩn hiện hành;

# -	Hình thức kiến trúc cân bằng giữa yếu tố hiện đại và địa phương. Công trình giáo dục – đào tạo cần có hình khối kiến trúc đơn giản thể hiện đầy đủ công năng;

# -	Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia đối với công trình giáo dục: TCVN 8794:2011-trường trung học, TCVN 8793:2011-trường tiểu học, TCVN 3907:2011-trường mầm non.

# 3. Quy định cụ thể

# Các công trình giáo dục cấp đơn vị ở phân bố đảm bảo quy mô và bán kính phục vụ đô thị, đồng thời kết hợp các công trình giáo dục hiện hữu còn đang hoạt động trong bán kính 500m – 1500m, đáp ứng chỉ tiêu 2,7 m2/người theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008. Các công trình giáo dục cấp đô thị trường THPT đảm bảo bán kính phục vụ và quy mô 20.000 dân/trường.

# Bảng thống kê đất công trình giáo dục- đào tạo

| HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH (ha) | TỶ LỆ (%) | CHỈ TIÊU (m²/người) | Học sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đất giáo dục cấp đơn vị ở | 9,18 | 1,67 | 2,80 |  |
| Đất giáo dục (Tr.Mầm non) | 3,32 | 60,22 |  | 2.000 |
| Đất giáo dục (Tr. Tiểu học) | 3,23 | 58,59 |  | 2.600 |
| Đất giáo dục (Tr. THCS) | 2,63 | 47,71 |  | 2.200 |
| Đất giáo dục cấp đô thị | 8,96 | 1,63 | 2,24 |  |
| Đất giáo dục (Tr.THPT ) | 2,38 | 43,17 |  | 1.600 |
| Đất giáo dục(Trường văn hóa 2) | 0,95 | 17,23 |  | 1.600 |
| Đất giáo dục (Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân) | 0,94 | 17,05 |  |  |
| Đất giáo dục (Trung tâm giáo dục định hướng | 4,69 | 85,08 |  |  |
| Tổng | 18,14 | 100,00 |  |  |

# Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất chi tiết các lô đất

| Tên lô | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | Diện tích(ha) | MĐXD (%) | DT xây dựng (m²) | Tầng cao tối đa (tầng) | DT sàn xây dựng (m²) | HSSDD (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | KHU A |  |  |  |  |  |  |
| A.III.9 | Đất giáo dục (Tr. Mầm non) | 0,46 | 40 | 0,12 | 2 | 0,23 | 0,8 |
| B | KHU B |  |  |  |  |  |  |
| B.IV.6 | Đất giáo dục (Tr. Mầm non Trí Nhân) | 0,03 | 80 | 0,01 | 2 | 0,02 | 1,6 |
| B.III.17 | Đất giáo dục (Tr. Mầm non) | 0,79 | 40 | 0,20 | 2 | 0,40 | 0,8 |
| B.III.20 | Đất giáo dục (Tr. TH Thái Thạnh Sanh) | 0,34 | 40 | 0,09 | 4 | 0,17 | 1,6 |
| B.III.3 | Đất giáo dục (Tr. THCS Trung An) | 1,46 | 40 | 0,44 | 4 | 1,75 | 1,6 |
| B.III.16 | Đất giáo dục (Tr. THPT ) | 1,1 | 40 | 0,33 | 4 | 1,32 | 1,6 |
| C | KHU C |  |  |  |  |  |  |
| C.IV.4 | Đất giáo dục (Tr. Mầm non) | 0,52 | 40 | 0,13 | 2 | 0,26 | 0,8 |
| C.IV.3 | Đất giáo dục (Tr. Tiểu học+ THCS) | 0,81 | 40 | 0,28 | 4 | 1,13 | 1,6 |
| C.I.11 | Đất giáo dục (Tr. Tiểu học Thái Thạnh Sanh) | 0,26 | 40 | 0,07 | 4 | 0,13 | 1,6 |
| C.I.10 | Đất giáo dục (Tr. THCS Bảo Định) | 0,38 | 40 | 0,13 | 4 | 0,53 | 1,6 |
| C.I.4 | Đất giáo dục (Trường văn hóa 2) | 0,98 | 40 | 0,39 | 4 | 1,57 | 1,6 |
| D | KHU D |  |  |  |  |  |  |
| D.II.3 | Đất giáo dục (Tr. Mầm non) | 0,53 | 40 | 0,13 | 2 | 0,27 | 0,8 |
| D.II.4 | Đất giáo dục (Tr. Tiểu học) | 0,62 | 40 | 0,19 | 2 | 0,37 | 0,8 |
| E | KHU E |  |  |  |  |  |  |
| E.III.5 | Đất giáo dục (Tr. Mầm non) | 0,45 | 40 | 0,11 | 2 | 0,23 | 0,8 |
| E.III.4 | Đất giáo dục (Tr. Tiểu học) | 0,44 | 40 | 0,13 | 4 | 0,53 | 1,6 |
| F | KHU F |  |  |  |  |  |  |
| F.III.9 | Đất giáo dục (Tr. Mầm non) | 0,58 | 40 | 0,15 | 2 | 0,29 | 0,8 |
| F.III.10 | Đất giáo dục (Tr. Tiểu học) | 0,78 | 40 | 0,23 | 4 | 0,94 | 1,6 |
| F.III.12 | Đất giáo dục (Tr. THCS ) | 0,79 | 40 | 0,28 | 4 | 1,11 | 1,6 |
| F.II.1 | Đất giáo dục (Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân) | 0,95 | 40 | 0,38 | 10 | 1,90 | 4 |
| F.II.4 | Đất giáo dục (Trung tâm giáo dục định hướng | 5,62 | 40 | 2,25 | 10 | 22,48 | 4 |
| F.II.13 | Đất giáo dục (Tr.THPT ) | 1,64 | 40 | 0,49 | 4 | 1,97 | 1,6 |

# Điều 10. Quy định đối với các trung tâm y tế

# 1. Các trung tâm y tế gồm

# -	Bệnh viện lao phổi, dự án bệnh viện đa khoa Tiền Giang;

# -	Các trạm y tế phục vụ các khu nhà ở được bố trí tại các trung tâm đơn vị ở và các trung tâm đơn vị hành chính hiện hữu.

# -	Vị trí ranh giới cụ thể được xác định theo đồ án Quy hoạch phân khu đô thị và sơ đồ tại Phụ lục I của Quy định này.

# 2. Quy định chung

# -	Các trung tâm y tế phải đảm bảo tính chất là các cơ sở điều trị, chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu của dân cư đô thị;

# -	Hình thức kiến trúc đảm bảo hài hòa giữa yếu tố hiện đại và địa phương. Công trình y tế cần có hình thức kiến trúc đơn giản, đảm bảo các yêu cầu phân khu chức năng chuyên ngành;

# -	Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia đối với công trình y tế: TCVN 4470:2012-bệnh viện đa khoa, TCVN 9212:2012-Bệnh viện đa khoa khu vực, TCVN 9213:2012-Bệnh viện quận huyện, TCVN 9212:2012-Phòng khám đa khoa khu vực.

# 3. Quy định cụ thể

# Các công trình y tế phân bố đảm bảo chỉ tiêu 0,5 m2/người, đảm bảo bán kính phục vụ

# Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất chi tiết các lô đất

| Tên lô | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | Diện tích | MĐXD | DT xây dựng | Tầng cao tối đa | DT sàn xây dựng | HSSDD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | KHU A |  |  |  |  |  |  |
| A.III.11 | Đất y tế đơn vị ở | 0,49 | 40 | 0,12 | 2 | 0,25 | 0,8 |
| B | KHU B |  |  |  |  |  |  |
| B.III.18 | Đất y tế đơn vị ở | 0,15 | 40 | 0,04 | 2 | 0,08 | 0,8 |
| C | KHU C |  |  |  |  |  |  |
| C.IV.5 | Đất y tế đơn vị ở | 0,44 | 40 | 0,11 | 2 | 0,22 | 0,8 |
| D | KHU D |  |  |  |  |  |  |
| D.II.7 | Đất y tế đơn vị ở | 0,42 | 40 | 0,11 | 2 | 0,21 | 0,8 |
| E | KHU E |  |  |  |  |  |  |
| E.III.13 | Đất y tế đơn vị ở | 0,34 | 40 | 0,09 | 2 | 0,17 | 0,8 |
| F | KHU F |  |  |  |  |  |  |
| F.III.13 | Đất y tế đơn vị ở | 0,42 | 40 | 0,11 | 2 | 0,21 | 0,8 |
| F.I.3 | Đất y tế(Bệnh viện bệnh lao - phổi) | 0,93 | 40 | 0,37 | 10 | 1,86 | 4 |
| F.I.6 | Đất y tế(Dự án bệnh viện 1000 giường) | 19,38 | 40 | 7,75 | 20 | 116,28 | 8 |

# Điều 11. Quy định đối với trung tâm hành chính – chính trị

# 1. Công trình trung tâm hành chính – chính trị gồm:

# -	Trung tâm hành chính: Trung tâm hành chính cấp thành phố và các công trình hành chính chính trị cấp phường/xã,…Kiến trúc công trình có tính trang nghiêm, đặc thù của các cơ quan Nhà nước;

# -	Vị trí ranh giới cụ thể được xác định theo đồ án Quy hoạch phân khu đô thị và sơ đồ tại Phụ lục I của Quy định này.

# 2. Quy định chung

-	Các khu cơ quan hành chính chính trị phải có kiến trúc trang trọng, theo xu hướng truyền thống hoặc hiện đại hoặc kết hợp, đảm bảo hài hòa với cảnh quan kiến trúc đô thị, tạo thành quần thể kiến trúc bề thế, tiêu biểu cho đô thị. Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia đối với công trình hành chính: TCVN 4601:2012 – Công sở cơ quan hành chính nhà nước;

-	Các công trình đều có khoảng không gian thoáng, cây xanh sân vườn phù hợp với cảnh quan xung quanh, tận dụng điều kiện tự nhiên, địa hình có sẵn;

-	Các lối đi bộ và khoảng không gian mở được xác định độ rộng và chỉ giới đường đỏ theo đồ án quy hoạch phân khu được duyệt, bố trí các tiện ích và tổ chức cây xanh phù hợp.

-	Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật:

+ Bố trí bãi đỗ xe, lối ra vào thuận tiện, hạn chế sử dụng lòng đường, lề đường để đỗ xe;

+ Nước thải phải xử lý cục bộ bằng bể tự hoại trước khu thải ra hệ thống tiếp nhận chung;

+ Nước mưa được thoát vào hệ thống cống bố trí dọc theo các trục đường;

+ Nguồn nước cấp lấy trực tiếp từ tuyến ống phân phối;

+ Rác thải tập kết đúng nơi quy định, thu gom định kỳ và xử lý theo quy định;

+ Xây dựng trạm biến áp cấp điện riêng cho các công trình có yêu cầu đặc thù;

# + Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường.

# 3. Quy định cụ thể

# Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất chi tiết các lô đất

| Tên lô | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | Diện tích | MĐXD | DT xây dựng | Tầng cao tối đa | DT sàn xây dựng | HSSDD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | KHU B |  |  |  |  |  |  |
| B.III.19 | Đất cơ quan (UBND phường 10) | 0,42 | 40 | 0,19 | 7 | 0,94 | 2,8 |
| B.III.12 | Đất cơ quan (Công an) | 0,16 | 40 | 0,06 | 7 | 0,32 | 2,8 |
| C | KHU C |  |  |  |  |  |  |
| C.I.5 | Đất cơ quan | 0,31 | 40 | 0,12 | 7 | 0,50 | 2,8 |
| C.VI.3 | Đất cơ quan | 0,16 | 40 | 0,06 | 7 | 0,26 | 2,8 |
| E | KHU E |  |  |  |  |  |  |
| E.IV.15 | Đất cơ quan | 0,17 | 40 | 0,07 | 7 | 0,27 | 2,8 |

# Điều 12. Quy định đối với các công trình công cộng, thương mại – dịch vụ và đất sử dụng hỗn hợp

# 1. Các công trình công cộng, đất sử dụng hỗn hợp đô thị gồm:

# -	Các công trình thương mại – dịch vụ trên các trục chính đô thị Quốc lộ 1, Quốc lộ 1 (đoạn mở mới), Quốc lộ 50, ĐT.870B và các công trình công cộng hiện hữu phân bố trong khu vực;

# -	Vị trí ranh giới cụ thể được xác định theo đồ án Quy hoạch phân khu đô thị và sơ đồ tại Phụ lục I của Quy định này.

# 2. Quy định chung

-	Ưu tiên phát triển các khu vực đa chức năng: dân cư gắn với các dịch vụ thương mại – dịch vụ, văn phòng;

-	Khuyến khích hình thức kiến trúc tổ hợp dịch vụ - du lịch – thương mại – tài chính, kết hợp phát triển hài hòa giữa kiến trúc cao tầng với nhà thấp tầng;

-	Đối với khu trung tâm cũ, phải giữ gìn phát huy giá trị kiến trúc cảnh quan. Đối với công trình xây dựng mới đảm bảo có hình thức kiến trúc phù hợp với cảnh quan chung khu vực;

-	Nâng cấp, bổ sung hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Giao thông đảm bảo kết nối thuận tiện, an toàn với hệ thống giao thông. Đảm bảo nhu cầu đỗ xe theo tiêu chuẩn, quy chuẩn;

-	Giữ gìn, tăng cường hệ thống cây xanh, phát triển cây xanh đường phố, cây xanh bên trong khuôn viên công trình, cây xanh cảnh quan tự nhiên cải thiện môi trường đô thị.

3. Quy định cụ thể

Các khu vực chức năng đất sử dụng hỗn hợp dọc các tuyến giao thông chính Quốc lộ 1, Quốc lộ 1 (đoạn mở mới), Quốc lộ 50, ĐT.870B,…đảm bảo tính linh hoạt và thuận lợi trong việc bố trí chức năng

# Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất chi tiết các lô đất

| Tên lô | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | Diện tích | MĐXD | DT xây dựng | Tầng cao tối đa | DT sàn xây dựng | HS SDD | Dân số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | KHU A |  |  |  |  |  |  |  |
| A.I.4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,36 | 60 | 0,54 | 20 | 10,88 | 12 | - |
| A.I.5 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,53 | 60 | 1,01 | 20 | 20,24 | 12 | - |
| A.II.3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,32 | 60 | 0,53 | 20 | 10,56 | 12 | - |
| A.II.4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,2 | 60 | 0,08 | 20 | 1,60 | 12 | - |
| A.III.2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,51 | 60 | 0,60 | 20 | 12,08 | 12 | 601 |
| A.III.3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 3,69 | 60 | 1,48 | 20 | 29,52 | 12 | - |
| A.III.4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,24 | 60 | 1,70 | 20 | 33,92 | 12 | - |
| A.IV.3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 6,2 | 60 | 2,48 | 20 | 49,60 | 12 | - |
| A.III.10 | Đất CTCC thương mại dịch vụ | 0,42 | 60 | 0,17 | 20 | 0,84 | 12 | - |
| A.IV.2 | Đất dự trữ phát triển đô thị | 14,02 | - |  | - |  | - | - |
| B | KHU B |  |  |  |  |  |  |  |
| B.I.2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,03 | 60 | 0,01 | 20 | 0,24 | 12 | - |
| B.II.2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,02 | 60 | 1,61 | 20 | 32,16 | 12 | - |
| B.II.12 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,14 | 60 | 2,06 | 20 | 41,12 | 12 |  |
| B.II.3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,6 | 60 | 0,24 | 20 | 4,80 | 12 | - |
| B.III.10 | Đất công trình nghiên cứu | 1,74 | 40 | 0,70 | 2 | 1,39 | 0,8 | - |
| B.III.9 | Đất cơ sở sản xuất, kho | 0,96 | 40 | 0,38 | 4 | 1,54 | 1,6 | - |
| B.I.5 | Đất thương mại dịch vụ (nhà hàng Trung Lương) | 0,28 | 40 | 0,11 | 2 | 1,12 | 0,8 | - |
| B.II.10 | Đất thương mại dịch vụ (Chợ) | 0,09 | 40 | 0,04 | 2 | 0,14 | 0,8 | - |
| B.III.23 | Đất thương mại dịch vụ | 3,61 | 40 | 1,44 | 10 | 14,44 | 4 | - |
| C | KHU C |  |  |  |  |  |  |  |
| C.III.10 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,08 | 60 | 0,03 | 20 | 0,32 | 12 | - |
| C.I.9 | Đất TM – DV (Chợ Bảo Định) | 0,18 | 40 | 0,09 | 2 | 0,18 | 0,8 | - |
| E | KHU E |  |  |  |  |  |  |  |
| E.I.1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,26 | 60 | 2,10 | 20 | 42,08 | 12 | 1200 |
| E.II.1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 3,12 | 60 | 1,25 | 20 | 24,96 | 12 | - |
| E.II.5 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,36 | 60 | 0,94 | 20 | 18,88 | 12 | - |
| E.III.1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,39 | 60 | 2,16 | 20 | 43,12 | 12 | - |
| E.IV.1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 7,1 | 60 | 2,84 | 20 | 56,80 | 12 | 1200 |
| F | KHU F |  |  |  |  |  |  |  |
| F.II.12 | Đất cơ sở sản xuất, kho | 0,79 | 40 | 0,32 | 2 | 0,63 | 0,8 | - |
| F.I.4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,39 | 60 | 0,96 | 20 | 19,12 | 12 | - |
| F.I.5 | Đất sử dụng hỗn hợp | 3,36 | 60 | 1,34 | 20 | 26,88 | 12 | - |
| F.I.7 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,95 | 60 | 0,78 | 20 | 15,60 | 12 | - |
| F.II.7 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,69 | 60 | 1,88 | 20 | 37,52 | 12 | - |
| F.II.15 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,73 | 60 | 0,29 | 20 | 5,84 | 12 | - |
| F.II.17 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,56 | 60 | 2,22 | 20 | 44,48 | 12 | - |
| F.II.22 | Đất thương mại dịch vụ | 3,64 | 40 | 1,46 | 15 | 29,12 | 6 | - |
| F.II.23 | Đất thương mại dịch vụ | 4,08 | 40 | 1,63 | 15 | 32,64 | 6 | - |
| F.II.27 | Đất thương mại dịch vụ | 1,32 | 40 | 0,53 | 15 | 10,56 | 6 | - |
| F.II.28 | Đất thương mại dịch vụ | 0,39 | 40 | 0,16 | 15 | 3,12 | 6 | - |
| F.II.29 | Đất thương mại dịch vụ | 0,84 | 40 | 0,34 | 15 | 6,72 | 6 | - |
| F.II.32 | Đất thương mại dịch vụ | 0,35 | 40 | 0,14 | 15 | 2,80 | 6 | - |
| F.III.1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,68 | 60 | 2,27 | 20 | 45,44 | 12 | - |
| F.III.2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,72 | 60 | 0,69 | 20 | 13,76 | 12 | - |
| F.III.3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,93 | 60 | 1,17 | 20 | 23,44 | 12 | - |
| F.III.4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,84 | 60 | 1,14 | 20 | 22,72 | 12 | - |
| F.III.8 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,21 | 60 | 1,68 | 20 | 33,68 | 12 | 1,09 |
| F.III.15 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,79 | 60 | 1,12 | 20 | 22,32 | 12 | 1,00 |
| F.IV.2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,84 | 60 | 0,74 | 20 | 14,72 | 12 | - |
| F.I.1 | Đất dự trữ phát triển đô thị | 5,23 | - |  | - |  | - | - |
| F.II.2 | Đất dự trữ phát triển đô thị | 2,17 | - |  | - |  | - | - |

Điều 13. Quy định đối với khu vực cây xanh cảnh quan, công viên – TDTT

1. Khu cây xanh cảnh quan, công viên – TDTT gồm:

-	Hệ thống cây xanh, cảnh quan

+ Cây xanh trên đường phố gồm cây xanh bóng mát, cây xanh trang trí, dây leo, cây mọc tự nhiên, cỏ trồng trên hè phố, dải phân cách, đảo giao thông.

+ Cây xanh trong công viên, vườn hoa và thảm cỏ tại quảng trường và các khu vực công cộng trong khu đô thị;

+ Cây xanh trong khuôn viên các công trình công cộng, nhà ở và các công trình khác do các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng;

+ Cây xanh cảnh quan ven sông Bảo Định, kênh Kháng Chiến,…;

+ Cây xanh cách ly các tuyến điện nổi 110kV, 220kV.

-	Các công viên đô thị: Công viên văn hóa phân bố trong đô thị;

-	Vị trí, ranh giới cụ thể các khu vực cảnh quan đô thị xác định theo đồ án Quy hoạch phân khu đô thị và sơ đồ tại Phụ lục I của Quy định này.

2. Quy định chung

-	Các khu cây xanh, cảnh quan liên kết với nhau bằng đường phố có trồng cây và các dải cây hình thành hệ thống cây xanh liên tục. Tạo sự kết nối giữa các không gian khu vực hiện hữu, khu vực xây dựng mới với không gian các tuyến cảnh quan, công viên cây xanh. Đảm bảo tính liên tục của cảnh quan cây xanh, mặt nước gắn với hệ thống công viên đô thị;

-	Đối với khu vực hiện hữu cải tạo khuyến khích gia tăng các không gian xanh công cộng. Xây dựng, duy trì và nâng cấp mảng xanh, công viên cảnh quan;

-	Bờ sông, kênh, rạch phảo được kè mái, bố trí rào chắn, lan can, miệng xả nước đảm bảo an toàn, vệ sinh, yêu cầu mỹ thuật phù hợp với cảnh quan toàn tuyến;

-	Lựa chọn loại cây phù hợp với từng chức năng và tính chất của khu vực đô thị, đảm bảo môi trường sinh thái, ưu tiên sử dụng các loại cây trồng địa phương;

-	Những hoạt động không cho phép

+ Hoạt động làm thay đổi địa hình, cảnh quan tự nhiên: san lấp, trồng và chặt phá cây xanh, xây dựng lấp đặt công trình, kinh doanh trái phép khu vực công viên, hè, đường ven sông, rạch;

+ Các hành vi xâm lấn, xây dựng trong hành lang cây xanh, cảnh quan;

+ Các hoạt động gây ô nhiễm môi trường tự nhiên, cảnh quan cây xanh;

+ Xây dựng công trình cao tầng, mật độ xây dựng cao, công trình làm chắn tầm hướng nhìn về cảnh quan mặt nước, sông, rạch, không gian cây xanh công cộng;

3. Quy định cụ thể

-	Đối với cây xanh trên đường phố: thực hiện theo quy định tại Điểm 3 Mục II Phần II Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị. Thông tư 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị và Quy định quản lý này;

-	Đối với cây xanh trong công viên, vườn hoa, quảng trường và các khu vực công cộng khác: theo quy định của quy hoạch phân khu đô thị, đồ án quy hoạch chi tiết cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu được duyệt;

-	Đối với cây xanh trong khuôn viên các công trình công cộng, nhà ở và các công trình khác do các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng: thực hiện theo quy hoạch chi tiết cụ thể hóa theo quy hoạch phân khu đô thị, thiết kế công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt, thỏa thuận kiến trúc hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp;

-	Đối với khu vực cây xanh chưa có quy hoạch đô thị được duyệt:

+ Tỷ lệ tối thiểu diện tích đất cây xanh trong các lô đất xây dựng công trình công cộng đạt 30%, đối với công trình khác đạt 20%;

+ Diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng theo quy định tại Khoản 2.6.3 Mục 2.6 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD;

+ Tỷ lệ diện tích đất cây xanh tối thiểu trong lô đất xây dựng công trình theo quy định tại Bảng 2.8 Khoản 2.8.8 Mục 2.8 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD;

+ Các chỉ tiêu khác về quy hoạch cây xanh theo quy định tại TCXDVN 362:2005 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế;

-	Đối với công trình kiến trúc trong khu cây xanh: Chỉ tiêu quản lý về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao, chiều cao công trình, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi, hình thức kiến trúc tuân theo quy định của quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về thiết kế quy hoạch, xây dựng môi trường;

-	Quy định về trồng cây xanh:

+ Đối với cây xanh trong công viên – vườn hoa, quảng trường: Cây xanh trồng trong công viên, quảng trường, ven sông rạch, các khu vực công cộng khác phải tuân thủ theo quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết cụ thể hóa quy hoạch phân khu đô thị được phê duyệt;

+ Quy định trồng cây xanh trên đường phố:

Mỗi tuyến chỉ trồng từ 1 – 2 loại cây, tạo thành hệ thống cây xanh liên tục, hoàn chỉnh (giữ nguyên các cây cũ, nếu không phù hợp sẽ từng bước thay thế);

Loại cây trồng phải có đặt tính tốt, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng khu vực, ưu tiên cây trồng địa phương;

Vỉa hè ≤ 2m: không trồng cây bóng mát;

Vỉa hè từ 2m đến 5m: trồng cây thân thẳng, không phát triển cành ngang, chiều cao tối đa 10m;

Vỉa hè ≥ 5m: trồng cây lây năm, chiều cao tối đa 20m;

Cây xanh phải đảm bảo tiêu chuẩn: chiều cao ≥2m, đường kính thân cây ≥4cm (đối với cây tiểu mộc); chiều cao ≥3m, đường kính thân cây ≥5cm (đối với cây trung mộc và đại mộc);

Dải phân cách có bề rộng ≤5m chỉ trồng cỏ, cây bụi thấp, cây cảnh. Các dải phân cách rộng >5m có thể trồng loại cây thẳng có chiều cao, tán lá không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trên chiều dài dải phân cách giữa giáp các nút giao cách 5m – 8m không được trồng cây để đảm bảo tầm nhìn;

Cây xanh phải trồng cách các góc phố 5m – 8m, cách các họng cứu hỏa 2m – 3m, cách cột đèn chiếu sang và nắp hố ga 1m – 2m, cách mạng lưới đường dây, đường ống kỹ thuật 1m – 2m. Vị trí trồng cây nằm ở khoảng trước ranh giới hai nhà mặt phố và đảm bảo hành lang an toàn lưới điện;

Ô đất trồng cây xanh trên hè phố: kích thước vuông hoặc tròn, có lớp lát xung quanh gốc với cao độ bằng cao độ vỉa hè và thiết kế thoáng để thuận tiện chăm sóc;

Một số quy định khác về trồng cây trên hè phố quy định tại Bảng 1 sau:

Bảng Quy định về trồng cây trên hè phố

| STT | Phân loại cây | Chiều cao | Khoảng cách trồng | Khoảng cách tối thiểu đến mép ngoài bó vỉa | Chiều rộng hè phố |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiểu mộc | ≤10m | 4m – 8m | 1,0m | 3m – 5m |
| 2 | Trung mộc | 10 – 15m | 8m – 12m | 1,5m | >5m |
| 3 | Đại mộc | >15m | 12m – 15m | 1,5m | >5m |

-	Trình tự, nội dung quản lý cây xanh đô thị thực hiện theo quy định tại Mục IV, V Phần I Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

-	Quy định về chăm sóc phát triển cây xanh đô thị theo Điều 11, 14 Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về Quản lý cây xanh đô thị; Các Mục II, III, IV, V, VI Thông tư 20/2005/TT-BCD ngày 20/12/2005 và Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

-	Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho các trường hợp cụ thể như sau:

Đất cây xanh - thể dục thể thao trong đơn vi ở được bố trí chia thành nhiều cụm nhở phân bố tại trung tâm các đơn vị ở để đảm bảo bán kính phục vụ tốt nhất đồng thời cũng là lá phổi xanh cho trừng cụm phố, cùng với hệ thống cây xanh đô thị, cây xanh hành lang sông rạch và cây xanh cách ly tạp thành hệ thống không gian cây xanh – mặt nước cho toàn đô thị.

Bảng thống kê đất cây xanh – TDTT đô thị

| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/người) | QCVN 01 :2008 (m2/người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất cây xanh đơn vị ở | 10,00 | 13,0% | 2,5 | ≥ 2,5 |
| 2 | Đất cây xanh - TDTT đô thị | 25,85 | 33,6% | 6,5 | ≥ 5 |
| 3 | Đất cây xanh cách ly | 41,00 | 53,4% |  |  |
| Tổng cộng |  | 76,85 | 100,0% | 19,2 |  |

Bảng thống kê đất cây xanh – TDTT cấp đơn vị ở

| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu (m2/người) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cây xanh đơn vị ở khu A | 10,27 | 3,09 | 42,30% |
| 2 | Cây xanh đơn vị ở khu B | 10,42 | 2,64 | 26,60% |
| 3 | Cây xanh đơn vị ở khu C | 19,70 | 1,93 | 31,10% |
| 4 | Cây xanh đơn vị ở khu D | 20,19 |  |  |
| 5 | Cây xanh đơn vị ở khu E | 8,69 |  |  |
| 6 | Cây xanh đơn vị ở khu F | 12,89 |  |  |
| Tổng cộng |  | 82,17 | 2,51 | 100,00% |

Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất chi tiết các lô đất

| Tên lô | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | Diện tích | MĐXD | DT xây dựng | Tầng cao tối đa | DT sàn xây dựng | HSSDD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | KHU A |  |  |  |  |  |  |
| A.II.7 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 6,09 | 5 | 0,61 | 1 | 1,22 | 0,05 |
| A.III.12 | Đất cây xanh - TDTT (đơn vị ở) | 1,83 | 5 | 0,09 | 1 | 0,09 | 0,05 |
| A.I.6 | Đất cây xanh cách ly | 0,65 | - |  | - |  | - |
| A.I.7 | Đất cây xanh cách ly | 0,04 | - |  | - |  | - |
| A.I.8 | Đất cây xanh cách ly | 0,75 | - |  | - |  | - |
| A.II.1 | Đất cây xanh cách ly | 0,04 | - |  | - |  | - |
| A.II.13 | Đất cây xanh cách ly | 0,55 | - |  | - |  | - |
| A.II.14 | Đất cây xanh cách ly | 0,08 | - |  | - |  | - |
| A.II.15 | Đất cây xanh cách ly | 1,12 | - |  | - |  | - |
| A.III.1 | Đất cây xanh cách ly | 0,31 | - |  | - |  | - |
| A.IV.1 | Đất cây xanh cách ly | 0,13 | - |  | - |  | - |
| A.IV.4 | Đất cây xanh cách ly | 1,53 | - |  | - |  | - |
| B | KHU B |  |  |  |  |  |  |
| B.III.15 | Đất cây xanh - TDTT (đơn vị ở) | 0,75 | 5 | 0,04 | 1 | 0,04 | 0,05 |
| B.I.1 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 0,32 | 5 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,05 |
| B.III.28 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 1 | 5 | 0,10 | 1 | 0,10 | 0,05 |
| B.III.29 | Đất cây xanh cách ly | 0,87 | - |  | - |  | - |
| B.I.7 | Đất cây xanh cách ly | 0,26 | - |  | - |  | - |
| B.II.1 | Đất cây xanh cách ly | 0,67 | - |  | - |  | - |
| B.II.11 | Đất cây xanh cách ly | 0,84 | - |  | - |  | - |
| B.II.15 | Đất cây xanh cách ly | 0,6 | - |  | - |  | - |
| B.III.21 | Đất cây xanh cách ly | 0,34 | - |  | - |  | - |
| B.III.30 | Đất cây xanh cách ly | 0,52 | - |  | - |  | - |
| B.III.31 | Đất cây xanh cách ly | 0,41 | - |  | - |  | - |
| B.III.22 | Đất cây xanh cách ly | 0,83 | - |  | - |  | - |
| B.IV.5 | Đất cây xanh cách ly | 0,96 | - |  | - |  | - |
| B.IV.7 | Đất cây xanh cách ly | 0,68 | - |  | - |  | - |
| C | KHU C |  |  |  |  |  |  |
| C.IV.7 | Đất cây xanh - TDTT (đơn vị ở) | 1,27 | 5 | 0,06 | 1 | 0,06 | 0,05 |
| C.IV.6 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 4,15 | 5 |  | 1 |  | 0,05 |
| C.V.5 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 2,36 | 5 |  | 1 |  | 0,05 |
| C.V.6 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 0,67 | 5 |  | 1 |  | 0,05 |
| C.III.2 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 1,69 | 5 |  | 1 |  | 0,05 |
| C.I.11 | Đất cây xanh cách ly | 1,26 | - |  | - |  | - |
| C.I.17 | Đất cây xanh cách ly | 0,56 | - |  | - |  | - |
| C.I.18 | Đất cây xanh cách ly | 0,31 | - |  | - |  | - |
| C.II.9 | Đất cây xanh cách ly | 1,25 | - |  | - |  | - |
| C.III.7 | Đất cây xanh cách ly | 1,22 | - |  | - |  | - |
| C.IV.2 | Đất cây xanh cách ly | 1,21 | - |  | - |  | - |
| C.IV.9 | Đất cây xanh cách ly | 0,45 | - |  | - |  | - |
| C.V.2 | Đất cây xanh cách ly | 0,75 | - |  | - |  | - |
| C.V.7 | Đất cây xanh cách ly | 0,29 | - |  | - |  | - |
| C.V.8 | Đất cây xanh cách ly | 0,44 | - |  | - |  | - |
| D | KHU D |  |  |  |  |  |  |
| D.II.5 | Đất cây xanh - TDTT (đơn vị ở) | 1,12 | 5 | 0,06 | 1 | 0,06 | 0,05 |
| D.I.4 | Đất cây xanh cách ly | 0,66 | - |  | - |  | - |
| D.I.6 | Đất cây xanh cách ly | 0,92 | - |  | - |  | - |
| D.I.8 | Đất cây xanh cách ly | 1,3 | - |  | - |  | - |
| D.I.9 | Đất cây xanh cách ly | 5,43 | - |  | - |  | - |
| D.I.13 | Đất cây xanh cách ly | 0,62 | - |  | - |  | - |
| D.I.15 | Đất cây xanh cách ly | 0,67 | - |  | - |  | - |
| D.I.16 | Đất cây xanh cách ly | 3,64 | - |  | - |  | - |
| D.I.17 | Đất cây xanh cách ly | 1,12 | - |  | - |  | - |
| D.I.23 | Đất cây xanh cách ly | 1,79 | - |  | - |  | - |
| D.II.9 | Đất cây xanh cách ly | 2,61 | - |  | - |  | - |
| D.III.6 | Đất cây xanh cách ly | 2,27 | - |  | - |  | - |
| D.III.7 | Đất cây xanh cách ly | 1,88 | - |  | - |  | - |
| D.III.12 | Đất cây xanh cách ly | 0,83 | - |  | - |  | - |
| D.III.13 | Đất cây xanh cách ly | 0,5 | - |  | - |  | - |
| D.III.14 | Đất cây xanh cách ly | 0,25 | - |  | - |  | - |
| E | KHU E |  |  |  |  |  |  |
| E.III.3 | Đất cây xanh - TDTT (đơn vị ở) | 1,29 | 5 | 0,13 | 1 | 0,52 | 0,05 |
| E.I.4 | Đất cây xanh cách ly | 0,51 | - |  | - |  | - |
| E.I.5 | Đất cây xanh cách ly | 0,09 | - |  | - |  | - |
| E.II.8 | Đất cây xanh cách ly | 0,73 | - |  | - |  | - |
| E.III.12 | Đất cây xanh cách ly | 0,68 | - |  | - |  | - |
| E.IV.3 | Đất cây xanh cách ly | 2,73 | - |  | - |  | - |
| E.IV.5 | Đất cây xanh cách ly | 0,41 | - |  | - |  | - |
| E.IV.17 | Đất cây xanh cách ly | 0,27 | - |  | - |  | - |
| E.IV.19 | Đất cây xanh cách ly | 8,38 | - |  | - |  | - |
| E.IV.21 | Đất cây xanh cách ly | 0,77 | - |  | - |  | - |
| E.IV.23 | Đất cây xanh cách ly | 0,79 | - |  | - |  | - |
| E.IV.24 | Đất cây xanh cách ly | 1,02 | - |  | - |  | - |
| E.IV.25 | Đất cây xanh cách ly | 0,09 | - |  | - |  | - |
| E.IV.26 | Đất cây xanh cách ly | 0,29 | - |  | - |  | - |
| F | KHU F |  |  |  |  |  |  |
| F.II.7 | Đất cây xanh - TDTT (đơn vị ở) | 0,35 | 5 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0,05 |
| F.III.14 | Đất cây xanh - TDTT (đơn vị ở) | 2,73 | 5 | 0,14 | 1 | 0,14 | 0,05 |
| F.III.11 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 4,9 | 5 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,05 |
| F.II.18 | Đất cây xanh cách ly | 0,39 | - |  | - |  | - |
| F.II.19 | Đất cây xanh cách ly | 0,56 | - |  | - |  | - |
| F.II.20 | Đất cây xanh cách ly | 1,97 | - |  | - |  | - |
| F.II.26 | Đất cây xanh cách ly | 0,39 | - |  | - |  | - |
| F.III.18 | Đất cây xanh cách ly | 0,11 | - |  | - |  | - |
| F.III.19 | Đất cây xanh cách ly | 1,24 | - |  | - |  | - |
| F.III.20 | Đất cây xanh cách ly | 0,66 | - |  | - |  | - |
| F.III.21 | Đất cây xanh cách ly | 0,56 | - |  | - |  | - |
| F.III.22 | Đất cây xanh cách ly | 0,74 | - |  | - |  | - |
| F.III.23 | Đất cây xanh cách ly | 0,69 | - |  | - |  | - |
| F.III.24 | Đất cây xanh cách ly | 0,34 | - |  | - |  | - |
| F.IV.3 | Đất cây xanh cách ly | 0,29 | - |  | - |  | - |
| F.IV.4 | Đất cây xanh cách ly | 0,08 | - |  | - |  | - |
| F.IV.5 | Đất cây xanh cách ly | 0,04 | - |  | - |  | - |
| F.IV.6 | Đất cây xanh cách ly | 0,3 | - |  | - |  | - |

# Điều 14. Quy định đối với các trục đường, tuyến phố chính

1. Các trục đường tuyến phố chính đô thị

-	Các trục đường, tuyến phố chính đô thị:

Quốc lộ 1, Quốc lộ 1 (đoạn mở mới), đường tỉnh 870B, đường Ấp Bắc (Quốc lộ 60), Quốc lộ 50;

-	Vị trí cụ thể các trục đường, tuyến phố chính xác định theo đồ án Quy hoạch phân khu và Phụ lục I của Quy định quản lý này.

2. Quy định quản lý quy hoạch kiến trúc

2.1. Đối với cảnh quan kiến trúc trục đường, tuyến phố:

-	Các công trình kiến trúc bố trí, xây dựng dọc hai bên trục đường, tuyến phố đảm bảo sự kết nối thống nhất về hình thái, không gian đô thị;

-	Hình thức kiến trúc phù hợp, hài hòa với kiến trúc công trình lân cận, đảm bảo thống nhất kiến trúc toàn trục đường, tuyến phố;

-	Không xây dựng, lắp đặt các vật thể kiến trúc khác cao hơn độ cao cho phép của công trình kiến trúc, xây dựng (trừ những nhà được quảng cáo trên ban công, các công trình quảng cáo, trạm phát sóng);

-	Hè phố, đường đi bộ đảm bảo đồng bộ, phù hợp về cao độ, vật liệu, màu sắc từng tuyến phố, khu vực trong đô thị theo quy hoạch đô thị được duyệt;

-	Trồng cây xanh tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp cho đô thị. Cây xanh đường phố phải tuân theo quy định của quy hoạch phân khu đô thị được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và quy định tại Quy định quản lý này.

2.2. Quy định đối với công trình xây dựng trên trục đường, tuyến phố

a) Công trình kiến trúc được phép xây dựng: theo quy định của đồ án quy hoạch phân khu được duyệt;

b) Mật độ xây dựng công trình: theo quy định của các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và cụ thể theo quy định của Quy định quản lý này;

c) Khoảng lùi công trình so với lộ giới:

-	Tuân thủ theo quy định tại Khoản 2.8.5 Mục 2.8 Chương II Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008;

-	Quy định cho các trường hợp cụ thể theo Phụ lục II của Quy định quản lý này.

d) Tầng cao công trình:

-	Tuân thủ quy định tại các Khoản 2.8.5, Khoản 2.8.6 Mục 2.8 Chương II Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008;

-	Quy định cho các trường hợp cụ thể theo Phụ lục III của Quy định quản lý này.

e) Khoảng cách tối thiểu giữa các dãy công trình:

Phụ thuộc vào chiều cao, độ dài, vị trí công trình, quy mô kiến trúc công trình, yêu cầu tổ chức không gian tuyến phố, nhưng phải đảm bảo quy định sau:

-	Khoảng cách giữa các cạnh dài của hai dãy nhà có chiều cao <46m phải đảm bảo ≥1/2 chiều cao công trình và không được <7m;

-	Khoảng cách giữa hai đầu hồi của hai dãy nhà có chiều cao <46m phải đảm bảo ≥1/3 chiều cao công trình và không được <4m;

-	Đối với dãy nhà bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên thfi các quy định về khoảng cách tối thiểu đến dãy nhà đối diện được áp dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía trên theo tầng cao xây dựng tương ứng của mỗi phần tính từ mặt đất (cốt vỉa hè);

-	Đối với dãy nhà có độ dài của cạnh dài và độ dài của đầu hồi bằng nhau, mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông lớn nhất trong số các đường tiếp giáp với lô đất đó được hiểu là cạnh dài của ngôi nhà;

-	Đối với các tuyến phố trong khu vực cải tạo, chỉnh trang khoảng cách giữa các dãy nhà liền kề hoặc công trình riêng lẻ theo quy định sau:

+ Đối với dãy nhà cao từ 16m trở lên: phải đảm bảo quy định về khoảng cách bằng 70% quy định về khoảng cách đối với các công trình xây dựng trong khu vực xây dựng mới;

+ Đối với các dãy nhà cao dưới 16m: phải đảm bảo khoảng các giữa các cạnh dài của 2 dãy nhà tối thiểu là 4m và khoảng cách tối thiểu giữa hai đầu hồi của 2 dãy nhà có đường giao thông chung đi qua là 3m (khoảng cách từ ranh giới lô đất đến tim đường giao thông chung tối thiểu là 1,5m);

+ Trong trường hợp hai dãy nhà có chiều cao khác nhau thuộc 2 lô đất liền kề, khoảng cách tối thiểu từ mỗi dãy nhà đó đến ranh giới giữa 2 lô đất phải đảm bảo tối thiểu bằng 50% khoảng cách tối thiểu giữa hai dãy nhà có chiều cao bằng chiều cao của dãy nhà đó.

# f) Các công trình có mặt quay ra các trục đường, tuyến phố

# -	Khuyến khích xây dựng mái đón, mái hè trên các tuyến phố có công trình công cộng, dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ;

# -	Mái đón, mái hè phố phải đảm bảo mỹ quan đô thị, tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, không vượt quá chỉ giới đường đổ theo quy hoạch được phê duyệt, độ cao cách mặt vỉa hè 3,5m trở lên và trên mái đón, mái hè phố không được sử dụng vào các việc khác (ban công, sân thượng,…);

# -	Các bộ phận đua ra ngoài công trình: móng nhà, bậc thềm, ô văng, sê nô, mái đón,…phải tuân thủ các quy định tại Khoản 2.8.10, Mục 2.8, Chương II Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD Quy hoạch xây dựng.

# g) Các công trình tại góc phố giao nhau, vị trí điểm nhấn

# -	Công trình có vị trí tại góc phố giao nhau phải đảm bảo không cản trở tầm nhìn, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông trên trục đường, tuyến phố theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCXD 07:2010/BXD;

# -	Các ngôi nhà ở góc đường phải được cắt vát theo quy định tại Khoản 4.3.4 Mục 4.3 Chương IV Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD Quy hoạch xây dựng;

# -	Kích thước vạt góc tính từ điểm giao nhau với các lộ giới theo bảng sau:

| - Góc cắt giao nhau với lộ giới | - Kích thước vạt góc |
| --- | --- |
| - Nhỏ hơn 450 | - 8,0 x 8,0 |
| - Lớn hơn hoặc bằng 450 | - 5,0 x 5,0 |
| - 900 | - 4,0 x 4,0 |
| - Nhỏ hơn hoặc bằng 1350 | - 3,0 x 3,0 |

- 3. Quy định cụ thể

- Các khu vực sử dụng đất bố trí tại các tuyến giao thông chính đảm bảo tính linh hoạt và thuận lợi chức năng

- Bảng thống kê sử dụng đất chi tiết lô đất

| Tên lô | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (ha) | MĐXD (%) | DT xây dựng (ha) | Tầng cao | DT sàn XD (ha) | Hệ số SDĐ (lần) | Dân số (người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khu A |  |  |  |  |  |  |  |
| A.I.4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,36 | 60 | 0,82 | 20 | 16,32 | 12 | - |
| A.I.5 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,53 | 60 | 1,52 | 20 | 30,36 | 12 | - |
| A.II.3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,32 | 60 | 0,79 | 20 | 15,84 | 12 | - |
| A.II.4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,20 | 60 | 0,12 | 20 | 2,4 | 12 | - |
| A.III.2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,51 | 60 | 0,91 | 20 | 18,12 | 12 | 601 |
| A.III.3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 3,69 | 60 | 2,21 | 20 | 44,28 | 12 | - |
| A.III.4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,24 | 60 | 2,54 | 20 | 50,88 | 12 | - |
| A.IV.3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 6,20 | 60 | 3,72 | 20 | 74,4 | 12 | - |
|  | Khu B |  |  |  |  |  |  |  |
| B.I.2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,03 | 60 | 0,02 | 20 | 0,36 | 12 | - |
| B.II.2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,02 | 60 | 2,41 | 20 | 48,24 | 12 | - |
| B.II.12 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,14 | 60 | 3,08 | 20 | 61,68 | 12 |  |
| B.II.3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,60 | 60 | 0,36 | 20 | 7,2 | 12 | - |
| B.I.3 | Đất ở kết hợp | 1,66 | 80 | 1,33 | 10 | 13,28 | 8 | 150 |
| B.I.4 | Đất ở kết hợp | 3,25 | 80 | 2,60 | 10 | 26 | 8 | 320 |
| B.II.5 | Đất ở kết hợp | 1,72 | 80 | 1,38 | 10 | 13,76 | 8 | 35 |
| B.II.4 | Đất ở kết hợp | 0,21 | 80 | 0,17 | 10 | 1,68 | 8 | 200 |
| B.II.6 | Đất ở kết hợp | 6,34 | 80 | 5,07 | 10 | 50,72 | 8 | 420 |
| B.II.9 | Đất ở kết hợp | 4,05 | 80 | 3,24 | 10 | 32,4 | 8 | 330 |
| B.II.13 | Đất ở kết hợp | 2,72 | 80 | 2,18 | 10 | 21,76 | 8 | 50 |
| B.III.1 | Đất ở kết hợp | 6,17 | 80 | 4,94 | 10 | 49,36 | 8 | 493 |
| B.III.6 | Đất ở kết hợp | 1,97 | 80 | 1,58 | 10 | 15,76 | 8 | 180 |
| B.III.24 | Đất ở kết hợp | 3,15 | 80 | 2,52 | 10 | 25,2 | 8 | 312 |
| B.III.27 | Đất ở kết hợp | 1,47 | 80 | 1,18 | 10 | 11,76 | 8 | 142 |
| B.IV.2 | Đất ở kết hợp | 2,52 | 80 | 2,02 | 10 | 20,16 | 8 | 220 |
|  | Khu C |  |  |  |  |  |  |  |
| C.I.13 | Đất ở kết hợp | 1,86 | 80 | 1,49 | 10 | 14,88 | 8 | 150 |
| C.I.14 | Đất ở kết hợp | 1,82 | 80 | 1,46 | 10 | 14,56 | 8 | 140 |
| C.II.1 | Đất ở kết hợp | 2,24 | 80 | 1,79 | 10 | 17,92 | 8 | 224 |
| C.II.11 | Đất ở kết hợp | 1,7 | 80 | 1,36 | 10 | 13,6 | 8 | 171 |
| C.II.12 | Đất ở kết hợp | 0,44 | 80 | 0,35 | 10 | 3,5 | 8 | 96 |
| C.II.3 | Đất ở kết hợp | 0,1 | 80 | 0,08 | 10 | 0,8 | 8 | 10 |
| C.II.7 | Đất ở kết hợp | 1,45 | 80 | 1,16 | 10 | 11,6 | 8 | 145 |
| C.II.8 | Đất ở kết hợp | 0,88 | 80 | 0,70 | 10 | 7,0 | 8 | 88 |
| C.III.1 | Đất ở kết hợp | 1,82 | 80 | 1,46 | 10 | 14,56 | 8 | 133 |
| C.III.3 | Đất ở kết hợp | 3,15 | 80 | 2,52 | 10 | 25,2 | 8 | 300 |
| C.III.4 | Đất ở kết hợp | 1,45 | 80 | 1,16 | 10 | 11,6 | 8 | 142 |
| C.III.8 | Đất ở kết hợp | 2,8 | 80 | 2,24 | 10 | 22,4 | 8 | 230 |
| C.VI.4 | Đất ở kết hợp | 3,33 | 80 | 2,66 | 10 | 26,64 | 8 | 333 |
| C.VI.5 | Đất ở kết hợp | 3,06 | 80 | 2,45 | 10 | 24,48 | 8 | 300 |
|  | Khu E |  |  |  |  |  |  |  |
| E.I.1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,26 | 60 | 3,16 | 20 | 63,12 | 12 | 1200 |
| E.II.1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 3,12 | 60 | 1,87 | 20 | 37,44 | 12 | - |
| E.II.5 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,36 | 60 | 1,42 | 20 | 28,32 | 12 | - |
| E.III.1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,39 | 60 | 3,23 | 20 | 64,68 | 12 | - |
| E.IV.1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 7,10 | 60 | 4,26 | 20 | 85,2 | 12 | 1200 |
|  | Khu F |  |  |  |  |  |  |  |
| F.I.4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,39 | 60 | 1,43 | 20 | 28,68 | 12 | - |
| F.I.5 | Đất sử dụng hỗn hợp | 3,36 | 60 | 2,02 | 20 | 40,32 | 12 | - |
| F.I.7 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,95 | 60 | 1,17 | 20 | 23,4 | 12 | - |
| F.II.7 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,69 | 60 | 2,81 | 20 | 56,28 | 12 | - |
| F.II.15 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,73 | 60 | 0,44 | 20 | 8,76 | 12 | - |
| F.II.17 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,56 | 60 | 3,34 | 20 | 66,72 | 12 | - |
| F.III.1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,68 | 60 | 3,41 | 20 | 68,16 | 12 | - |
| F.III.2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,72 | 60 | 1,03 | 20 | 20,64 | 12 | - |
| F.III.3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,93 | 60 | 1,76 | 20 | 35,16 | 12 | - |
| F.III.4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,84 | 60 | 1,70 | 20 | 34,08 | 12 | - |
| F.III.8 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,21 | 60 | 2,53 | 20 | 50,52 | 12 | 1.090 |
| F.III.15 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,79 | 60 | 1,67 | 20 | 33,48 | 12 | 1.000 |
| F.IV.2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,84 | 60 | 1,10 | 20 | 22,08 | 12 | - |

Điều 15. Quy định đối với các công trình tôn giáo – tín ngưỡng

-	Thực hiện giữ gìn, bảo tồn các công trình di tích, tôn giáo – tín ngưỡng được công nhận trên địa bàn khu đô thị  Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho;

-	Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo thực hiện như quy định của pháp luật về xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng;

-	Việc tu bổ, phục hồi cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng; việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc các cơ sở này thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật về xây dựng;

-	Công trình tôn giáo cần tuân theo quy định về chỉ giới, khoảng lùi tuyến đường giao thông, có đường nội bộ phòng cháy chữa cháy.

| Tên lô | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | Diện tích | MĐXD | DT xây dựng | Tầng cao tối đa | DT sàn xây dựng | HSSDD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.I.6 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng (Thanh tịnh tu viện) | 0,09 | 80 | 0,07 | 4 | 0,29 | 3,2 |
| B.II.7 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng (Tịnh xá Ngọc Trung) | 0,16 | 80 | 0,13 | 4 | 0,51 | 3,2 |
| B.II.14 | Đất tôn giáo tín ngưỡng (Chùa Bửu Trung) | 0,26 | 80 | 0,21 | 4 | 0,83 | 3,2 |
| B.II.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng (Chùa Giác Hạnh) | 0,25 | 80 | 0,20 | 4 | 0,80 | 3,2 |
| B.IV.1 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng (Nhà thờ Trung Lương) | 0,22 | 80 | 0,18 | 2 | 0,35 | 1,6 |
| B.IV.4 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng(Đình KP2) | 0,14 | 80 | 0,11 | 2 | 0,22 | 1,6 |
| C.I.6 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,02 | 80 | 0,02 | 2 | 0,03 | 1,6 |
| C.II.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng (Tịnh xá Ngọc Luật) | 0,14 | 80 | 0,11 | 2 | 0,22 | 1,6 |
| D.III.5 | Đất tôn giáo tín ngưỡng (Miễu Cây Vông) | 0,1 | 80 | 0,08 | 2 | 0,16 | 1,6 |
| F.II.11 | Đất tôn giáo tín ngưỡng (chùa Huệ Tĩnh) | 1,2 | 80 | 0,96 | 2 | 1,92 | 1,6 |
| F.II.16 | Đất tôn giáo tín ngưỡng (Tịnh xá Ngọc Đức) | 0,72 | 80 | 0,58 | 2 | 1,15 | 1,6 |

Điều 16. Quy định đối với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Các cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần tuân theo quy định về chỉ giới, khoảng lùi tuyến đường giao thông, có đường nội bộ phòng cháy chữa cháy.

# Bảng thống kê sử dụng đất chi tiết các lô đất

| Tên lô | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | Diện tích | MĐXD | DT xây dựng | Tầng cao tối đa | DT sàn xây dựng | HS SDD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.II.4 | Công trình hạ tầng (bến xe buýt) | 1,56 | 10 | 0,16 | 2 | 0,31 | 0,2 |
| D.I.7 | Đất công trình hạ tầng(Trạm biến áp 220Kv) | 3,4 | 40 | 1,36 | 5 | 6,80 | 2 |
| E.III.8 | Đất công trình hạ tầng (Trạm xử lý rác thải) | 1,6 | 40 | 0,64 | 2 | 1,28 | 0,8 |
| E.II.4 | Đất công trình hạ tầng (Bến xe Tiền Giang) | 5,42 | 40 | 2,17 | 3 | 6,50 | 1,2 |
| E.IV.14 | Nghĩa trang liệt sĩ | 3,85 | 40 | 1,54 | 1 | 6,16 |  |
| F.II.24 | Đất công trình hạ tầng | 1,25 | 40 | 0,50 | 2 | 1,00 | 0,8 |

Điều 17. Quy định đối với khu vực nông nghiệp công nghệ cao

1. Khu nông nghiệp công nghệ cao bao gồm

-	Khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

-	Khu đào tạo, chuyển giao công nghệ, trình diễn và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

-	Khu đầu tư sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

-	Khu xử lý chất thải.

2. Quy định cụ thể

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải đáp ứng các quy định tại Điều 32 Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và các Quy định quản lý sau:

# Bảng thống kê sử dụng đất chi tiết các lô đất

| Tên lô | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (ha) | MĐXD (%) | DT xây dựng (ha) | Tầng cao | DT sàn XD (ha) | Hệ số SDĐ (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khu D |  |  |  |  |  |  |
| D.I.1 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,56 | 10 | 0,06 | 2 | 0,11 | 0,2 |
| D.I.11 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,61 | 10 | 0,06 | 2 | 0,12 | 0,2 |
| D.I.12 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 2,00 | 10 | 0,20 | 2 | 0,40 | 0,2 |
| D.I.14 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 4,33 | 10 | 0,43 | 2 | 0,87 | 0,2 |
| D.I.19 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 2,89 | 10 | 0,29 | 2 | 0,58 | 0,2 |
| D.I.22 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 1,86 | 10 | 0,19 | 2 | 0,37 | 0,2 |
| D.I.20 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 4,07 | 10 | 0,41 | 2 | 0,81 | 0,2 |
| D.I.21 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,53 | 10 | 0,05 | 2 | 0,11 | 0,2 |
| D.I.24 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,75 | 10 | 0,08 | 2 | 0,15 | 0,2 |
|  | Khu E |  |  |  |  |  |  |
| E.III.10 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,78 | 10 | 0,08 | 2 | 0,16 | 0,2 |
| E.IV.6 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 21,26 | 10 | 2,13 | 2 | 4,25 | 0,2 |
| E.IV.7 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,69 | 10 | 0,07 | 2 | 0,14 | 0,2 |
| E.IV.8 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 2,80 | 10 | 0,28 | 2 | 0,56 | 0,2 |
| E.IV.9 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 5,72 | 10 | 0,57 | 2 | 1,14 | 0,2 |
| E.IV.12 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,97 | 10 | 0,10 | 2 | 0,19 | 0,2 |
| E.IV.16 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,88 | 10 | 0,09 | 2 | 0,18 | 0,2 |
| E.IV.18 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 1,02 | 10 | 0,10 | 2 | 0,20 | 0,2 |
| E.IV.20 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,09 | 10 | 0,01 | 2 | 0,02 | 0,2 |
| E.IV.22 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 1,06 | 10 | 0,11 | 2 | 0,21 | 0,2 |
|  | Khu F |  |  |  |  |  |  |
| F.I.2 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 6,73 | 10 | 0,67 | 2 | 1,35 | 0,2 |
| F.II.25 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,56 | 10 | 0,06 | 2 | 0,11 | 0,2 |
| F.II.30 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,73 | 10 | 0,07 | 2 | 0,15 | 0,2 |
| F.II.11 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 1,27 | 10 | 0,13 | 2 | 0,25 | 0,2 |
| F.II.21 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,64 | 10 | 0,06 | 2 | 0,13 | 0,2 |

Điều 18: Các quy định chủ yếu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị:

1. Giao thông

-	Các tuyến giao thông cấp đô thị có tính xuyên suốt, lượng vận chuyển cao, ít giao cắt. Các tuyến đường nội bộ được xây dựng dựa trên việc đấu nối vào các tuyến đường chính, tạo mạng lưới giao thông thông suốt. Dự kiến mặt cắt ngang như sau:

- Tuyến đường cấp đô thị	 : dự kiến 4÷8 làn xe.

- Tuyến đường khu vực 	 : dự kiến 2÷4 làn xe.

- Tuyến đường phân khu vực 	: dự kiến 2÷4 làn xe.

-	Thống nhất việc tổ chức giao thông theo hướng cải tạo mở rộng lộ giới theo đúng quy định, kết hợp xây mới một số tuyến đường, tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh (theo đúng đồ án quy hoạch đã được phê duyệt).

-	Mạng lưới giao thông đối ngoại là những tuyến đường xuyên suốt, kết nối trực tiếp với những trục đường cao tốc, đường trục chính của đô thị và đặc biệt là kết nối tốt với các khu vực lân cận. Khả năng chuyên chở và phục vụ nhu cầu trong và ngoài khu vực cao, thông suốt, ít bị gián đoạn bởi các tuyến đường dân sinh.

-	Các tuyến đường khu vực và phân khu vực tùy theo tính chất là trục cảnh quan hay đường qua khu dân cư mà có lộ giới linh hoạt giúp kết nối các khu chức năng với nhau, đảm bảo vận chuyển người và hàng hóa thông suốt.

# 2. Chỉ giới xây dựng các tuyến đường

-	Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng đảm bảo tuân thủ theo qcxnvn 01:2008/BXD, tùy thuộc vào tổ chức không gian kiến trúc, chiều cao công trình, chiều rộng lộ giới  nhằm đảm bảo các quy định về tổ chức không gian, tầm nhìn tất cả các công trình được xây dựng trên khu đất quy hoạch đảm bảo xây dựng trong giới hạn từ mép chỉ giới xây dựng của các mặt đường trở vào phía trong. Các công trình kiến trúc nhỏ như kios dịch vụ, bãi xe, nhà xe có chiều cao công trình thấp, nhà bảo vệ, đường đi bộ; đường dạo có thể xây dựng ra ngoài mép chỉ giới xây dựng nhưng phải đảm bảo không làm cản tầm nhìn, cản trở lưu thông trên vỉa hè, không che khuất các biển báo, tín hiệu giao thông gây nguy hiểm; không làm che khuất các chi tiết kiến trúc của công trình chính:

| STT | TÊN ĐƯỜNG | LỘ GIỚI | KÝ HIỆU | KHOẢNG LÙI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | trái | phải |
|  |  | m |  | m | m |
| GIAO THÔNG ĐÔ THỊ |  |  |  |  |  |
| 1 | QUỐC LỘ 1 | 33.0 | 4-4 | 3,0-6,0 | 6.0 |
| 2 | QUỐC LỘ 1 (Đoạn mở mới) | 33.0 | 4-4 | 0-6,0 | 0.0 |
| 3 | ĐƯỜNG N8 | 40.0 | 3-3 | 6.0 | 3,0-6,0 |
| 4 | ĐƯỜNG ẤP BẮC (QL 60) | 28.0 | 5-5 | 0-7,0 | 0-7,0 |
| 5 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ THẬP (QL60) | 28.0 | 5-5 | 0-7,0 | 0-7,0 |
| 6 | ĐT.870 | 33.0 | 4-4 | KLXD | 3,0-6,0 |
| 7 | ĐT.870B | 43.0 | 2-2 | 3,0-6,0 | 0-3,0 |
| 8 | ĐT. 870B (mở mới) | 46.0 | 1-1 | 0-6,0 | 6.0 |
| 9 | ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 | 28.0 | 5-5 | 3,0-6,0 | 3.0 |
| 10 | ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2 | 46.0 | 1-1 | 0.0 | KLXD |
| 11 | QUỐC LỘ 50 | 46.0 | 1-1 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 12 | ĐH.93 | 28.0 | 5-5 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 13 | ĐH.95 | 28.0 | 5-5 | 3.0 | 3.0 |
| GIAO THÔNG KHU VỰC |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐƯỜNG N1 | 23.0 | 6-6 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 2 | ĐƯỜNG N3 | 23.0 | 6-6 | 0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 3 | ĐƯỜNG N9 | 23.0 | 6-6 | 0-3,0 | 0-6,0 |
| 4 | ĐƯỜNG N10 | 28.0 | 5-5 | 3.0 | 3,0-6,0 |
| 5 | ĐƯỜNG N11 | 16.0 | 9-9 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 6 | ĐƯỜNG N12 | 16.0 | 9-9 | KLXD | 3.0 |
| 7 | ĐƯỜNG N15 | 16.0 | 9-9 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 8 | ĐƯỜNG N17 | 16.0 | 9-9 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 9 | ĐƯỜNG N22 | 23.0 | 6-6 | 3,0-6,0 | 3.0 |
| 10 | ĐƯỜNG D11 | 16.0 | 9-9 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 11 | ĐƯỜNG D13 | 16.0 | 9-9 | 0-3,0 | 0-3,0 |
| 12 | ĐƯỜNG D20 | 23.0 | 6-6 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 13 | ĐH.92 | 21.0 | 6B-6B | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 14 | ĐH. 94 | 18.0 | 8-8 | 3.0 | 0.0 |
| 15 | ĐH.94 nối dài | 18.0 | 8-8 | 0-3,0 | 0.0 |
| 16 | ĐƯỜNG TRẦN VĂN CỬU | 23.0 | 6-6 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 17 | ĐƯỜNG TRẦN VĂN CỬU (nối dài) | 23.0 | 6-6 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 18 | ĐƯỜNG TRẦN VĂN HIỂN | 18.0 | 8-8 | 3.0 | 3.0 |
|  |  | 28.0 | 5-5 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 19 | ĐƯỜNG SONG HÀNH | 28.0 | 5-5 | 0-6,0 | 0-6,0 |
| 20 | ĐƯỜNG NGUYỄN TỬ VÂN | 30.0 | 4A-4A | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 21 | ĐƯỜNG ĐOÀN THỊ NGHIỆP | 22.0 | 6A-6A | 3,0-6,0 | KLXD |
| 22 | ĐƯỜNG NGUYỄN QUÂN | 20.0 | 7-7 | 3.0 | 3,0-6,0 |
| 23 | ĐƯỜNG ẤP BẮC | 24.0 | 5A-5A | 3,0-6,0 | 6.0 |
| GIAO THÔNG PHÂN KHU VỰC |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐƯỜNG D1 | 14.0 | 10-10 | 0-6,0 | 6.0 |
| 2 | ĐƯỜNG D3 | 14.0 | 10-10 | 6.0 | 3.0 |
| 3 | ĐƯỜNG D4 | 14.0 | 10-10 | 3.0 | 0.0 |
| 4 | ĐƯỜNG D7 | 14.0 | 10-10 | 6.0 | 3,0-6,0 |
| 5 | ĐƯỜNG D8 | 16.0 | 9-9 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 6 | ĐƯỜNG D9 | 14.0 | 10-10 | 3.0 | 6.0 |
| 7 | ĐƯỜNG D10 | 14.0 | 10-10 | 3,0-6,0 | 6.0 |
| 8 | ĐƯỜNG D12 | 16.0 | 9-9 | 3,0-6,0 | 6.0 |
| 9 | ĐƯỜNG D14 | 14.0 | 10-10 | 6.0 | 6.0 |
| 10 | ĐƯỜNG D15 | 14.0 | 10-10 | 3,0-6,0 | 6.0 |
| 11 | ĐƯỜNG D16 | 16.0 | 9-9 | 3,0-6,0 | 6.0 |
| 12 | ĐƯỜNG D17 | 16.0 | 9-9 | 3.0 | 3.0 |
| 13 | ĐƯỜNG D18 | 14.0 | 10-10 | 3,0-6,0 | 3.0 |
| 14 | ĐƯỜNG D19 | 16.0 | 9-9 | 6.0 | 3,0-6,0 |
| 15 | ĐƯỜNG D21 | 14.0 | 10-10 | 6.0 | KLXD |
| 16 | ĐƯỜNG D22 | 14.0 | 10-10 | 3.0 | 6.0 |
| 17 | ĐƯỜNG N2 | 14.0 | 10-10 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 18 | ĐƯỜNG N4 | 14.0 | 10-10 | 6.0 | 0-6,0 |
| 19 | ĐƯỜNG N3A | 14.0 | 10-10 | 6.0 | 3,0-6,0 |
| 20 | ĐƯỜNG N5A | 13.0 | 11-11 | 0.0 | 6.0 |
| 21 | ĐƯỜNG N5B | 13.0 | 11-11 | 3,0-6,0 | 0.0 |
| 22 | ĐƯỜNG N6A | 13.0 | 11-11 | 0.0 | 6.0 |
| 23 | ĐƯỜNG N6B | 13.0 | 11-11 | 6.0 | 0.0 |
| 24 | ĐƯỜNG N7 | 14.0 | 10-10 | 3,0-6,0 | 6.0 |
| 25 | ĐƯỜNG N13 | 14.0 | 10-10 | 6.0 | 6.0 |
| 26 | ĐƯỜNG N14 | 16.0 | 9-9 | 3,0-6,0 | 3.0 |
| 27 | ĐƯỜNG N19 | 14.0 | 10-10 | 3.0 | 6.0 |
| 28 | ĐƯỜNG N20 | 14.0 | 10-10 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 29 | ĐƯỜNG N21 | 14.0 | 10-10 | 3,0-6,0 | 3.0 |
| 30 | ĐƯỜNG 30/4 | 14.0 | 10-10 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 31 | ĐƯỜNG HỒ VĂN NHÁNH | 16.0 | 9-9 | 0-6,0 | KLXD |
| 32 | ĐƯỜNG TRẦN THỊ ĐIỂU | 14.0 | 10-10 | 0-6,0 | 0-3,0 |
| 33 | ĐƯỜNG BA THIỆN | 14.0 | 10-10 | 3,0-6,0 | 0-6,0 |
| 34 | ĐƯỜNG BA THIỆN (nối dài) | 14.0 | 10-10 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
| 35 | ĐƯỜNG MỘT QUANG | 22.0 | 6A-6A | 0-3,0 | 0-3,0 |
| 36 | ĐƯỜNG DỌC KÊNH KHÁNG CHIẾN | 13.0 | 11-11 | 0.0 | 3.0 |
| 37 | ĐƯỜNG DỌC RẠCH CÁI NGANG | 13.0 | 11-11 | 0.0 | 0-6,0 |

3. Cao độ nền và thoát nước mặt

-	Cao độ san lấp (H): H  Mực nước cao tính toán + độ cao an toàn

# Độ an toàn : khoảng an toàn theo QCXDVN 01:2008/BXD (0,3m) + dự báo ảnh hưởng do biến đổi khí hậu theo kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho khu vực Mũi Kê Gà - Kiên Giang đến năm 2030 (0,14m).

-	Độ dốc nền thiết kế:

# Khu công trình công cộng và khu nhà ở:  0,4%

# Khu công viên cây xanh:                          0,3%

-	Hệ thống thoát nước mặt:

# Sử dụng cống tròn và cống hộp bằng BTCT.

# Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh và có độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,50m tính từ mặt đất đến đỉnh cống.

# Tính toán lưu lượng nước mưa thoát theo phương pháp cường độ mưa giới hạn với hệ số dòng chảy được tính theo phương pháp trung bình.

# 4. Cấp nước

-	Xây dựng hệ thống cấp nước hoàn chỉnh đảm bảo đáp ứng đầy đủ và liên tục đối với nhu cầu sinh hoạt, tưới cây, tưới đường…của khu vực.

-	Hệ thống cấp nước đảm bảo tính chủ động trong đầu tư xây dựng và thuận tiện trong vận hành, quản lý.

-	Thiết kế cấp nước phải bảo đảm tiêu chuẩn về cung cấp nước và phải cung cấp nước sạch đã qua xử lý.

5. Thoát nước thải và chất thải rắn

-	Thu gom nước thải sinh hoạt và nước thải từ các hoạt động khác trong khu quy hoạch đưa về đường ống thoát nước trước khi dẫn về trạm xử lý. Thu gom rác mỗi ngày đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực.

-	Nước thải phân tiểu trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung phải qua xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn trong từng công trình.

-	Cống thoát nước thải phải đảm bảo kín, sử dụng vật liệu bền, tránh nứt vỡ gây ảnh hưởng đến môi trường.

-	Độ dốc cống đảm bảo ≥1/D.

6. Cấp điện

-	Xây dựng trạm biến áp riêng cho toàn bộ khu, xây dựng mạng chiếu sáng đường phố, chiếu sáng công cộng, cấp điện đến từng hạng mục công trình trong khu vực…

-	Hệ thống cấp điện là hệ thống ngầm đảm bảo mỹ quan. Hệ thống cấp điện ngoài việc đảm bảo nhu cầu sử dụng cho các hoạt động của khu trung tâm còn phải đảm bảo khoảng cách an toàn với các hệ thống khác như cấp thoát nước....

-	Sử dụng loại đèn chiếu sáng tiết kiệm điện hiệu suất cao, cường độ chiếu sáng đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

7. Thông tin liên lạc

-	Đầu tư xây dựng mới một hạ tầng thông tin hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống bưu chính cơ sở và mạng viễn thông quốc gia.

-	Hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, đồng bộ với các công trình hạ tầng khác và đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ viễn thông

- Đánh giá môi trường chiến lược

-	Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn:

# + Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng các dự án.

# + Giáo dục ý thức người dân phải tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi di chuyển.

# + Trồng cây xanh cách ly, cây xanh ven đường để giảm nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, khuyến khích người dân trồng cây xanh trong khuôn viên nhà.

-	Biện pháp quản lý nước thải và chất thải rắn.

# + Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước: Kiểm soát việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận; Kiểm soát việc thu gom chất thải rắn tại các hộ gia đình để tránh tình trạng xả rác xuống kênh rạch.

# + Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm rác thải: Rác thải sẽ được thu gom bằng xe cơ giới hoặc thủ công tùy thuộc vị trí khu vực thu gom, và vận chuyển về trạm trung chuyển, sau đó đưa về khu liên hợp xử lý chất thải rắn.

- CHƯƠNG III

- TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐỐI VỚI  KIẾN TRÚC KHU ĐÔ THỊ

Điều 17. Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ đầu tư, người sử dụng công trình kiến trúc khu đô thị

1. Tuân thủ các quy định thuộc Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho ban hành và các quy định quản lý khu đô thị liên quan khác; bảo vệ gìn giữ hình ảnh, tình trạng hiện có của công trình kiến trúc đang sở hữu, đang sử dụng; khi công trình hư hỏng, phải sửa chữa kịp thời.

2. Chủ đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc phải thực hiện đúng quy hoạch xây dựng và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho. Nếu không tuân thủ Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho, vi phạm trong xây dựng sẽ bị xử phạt hành chính và phải dỡ bỏ theo quy định pháp luật.

3. Chủ đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét ý kiến tư vấn, phản biện về kiến trúc của các hội nghề nghiệp, chọn phương án kiến trúc trước khi trình duyệt hoặc quyết định phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền.

4. Khi cho tổ chức hay cá nhân thuê công trình để sử dụng, chủ sở hữu phải ký kết hợp đồng, trong nội dung hợp đồng phải ghi đủ các yêu cầu, nội dung ở các khoản 1 và 2 Điều này.

5. Tổ chức, cá nhân thực tế đang sử dụng nhưng không phải là chủ sở hữu công trình cũng phải tuân thủ đầy đủ các nội dung ghi tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 18. Trách nhiệm của tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế công trình kiến trúc khu đô thị như: Tổ chức tư vấn thiết kế, tác giả công trình, chủ nhiệm đồ án có quyền giám sát theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm liên quan về mỹ quan, độ bền vững, an toàn và tính hợp lý trong sử dụng, phù hợp với môi trường, cảnh quan kiến trúc Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho.

Điều 19. Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng

Nhà thầu xây dựng công trình kiến trúc có trách nhiệm hoàn thành công trình đúng thiết kế, đúng thời hạn và các quy định đã cam kết trong hợp đồng. Trong quá trình thi công, hoàn thiện, sửa chữa, bảo trì công trình phải có biện pháp hạn chế tối đa các ảnh hưởng xấu đến các khu vực, các công trình xung quanh; có trách nhiệm cùng với chủ đầu tư trong việc tái tạo môi trường cảnh quan bị hư hại do thi công công trình gây ra.

Điều 20. Giám sát cộng đồng về kiến trúc Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho

1. Cộng đồng hoặc cá nhân người dân có quyền giám sát các hoạt động của chính quyền, của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho trong việc bảo quản, khai thác, sửa chữa, chỉnh trang các công trình kiến trúc và cảnh quan khu đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cộng đồng hoặc cá nhân người dân có trách nhiệm và được quyền phản ảnh các sai phạm, vi phạm Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho trong khu vực lên chính quyền, cơ quan trực tiếp quản lý.

3. Căn cứ để giám sát: Các tài liệu văn bản quy phạm pháp luật liên quan kiến trúc, đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho đã phê duyệt, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho đã ban hành, bản vẽ xây dựng công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố.

CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KIẾN TRÚC KHU ĐÔ THỊ

Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành Phố Mỹ Tho

Ủy ban nhân dân thành Phố Mỹ Tho chịu trách nhiệm toàn diện về bộ mặt kiến trúc khu đô thị và xử lý các sai phạm về kiến trúc trên địa bàn quản lý. Theo phạm vi chức năng phải thực hiện các quy định trong Quy định này và các nhiệm vụ sau:

1. Kiến nghị điều chỉnh Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho, tổ chức lấy ý kiến đóng góp, theo dõi, giám sát, tổ chức việc thực hiện Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho .

2. Quy định trách nhiệm cho các bộ phận chức năng trực thuộc về quản lý quy hoạch, kiến trúc điạ bàn quản lý; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trực tiếp theo dõi, giám sát, thực hiện Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho.

3. Trực tiếp xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định về các nội dung liên quan đến quản lý kiến trúc khu đô thị như: Chủ trường đầu tư xây dựng công trình, nội dung dự án, quy trình xây dựng, quản lý, khai thác, bảo quản, sửa chữa, cải tạo công trình, cảnh quan và môi trường xây dựng trên địa bàn Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho.

4. Thông báo cho chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng tình trạng hư hỏng của kiến trúc khu đô thị; xử lý các thông tin phản ảnh của người dân về việc thực hiện  Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng mới, sở hữu, sử dụng công trình kiến trúc; xử phạt, xử lý, cưỡng chế các trường hợp vi phạm Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho theo quy định pháp luật.

5. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn chọn lựa khu vực điển hình để nghiên cứu triển khai làm mô hình nhà máy sản xuất thí điểm, tiến tới nghiên cứu thiết kế lập mô hình tổng thể cả khu đô thị theo tỷ lệ thích hợp để quản lý được thuận lợi.

6. Tổ chức phổ biến và thực hiện các văn bản quy định của nhà nước về quản lý kiến trúc khu đô thị.

7. Phân công, tổ chức, theo dõi việc thực hiện Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho và các quy định quản lý kiến trúc khu đô thị tại địa bàn quản lý.

8. Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ; kiến nghị về nội dung, phương pháp quản lý kiến trúc khu đô thị, chỉnh trang khu đô thị lên cấp trên.

Điều 22. Kiểm tra, thanh tra, báo cáo  và xử lý vi phạm

1. Thanh tra xây dựng có nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra tại chổ tình hình thực hiện Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho, định kỳ báo cáo lên UBND tỉnh và cơ quan quản lý trực tiếp.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định thuộc Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho này và các quy định khác có liên quan tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Căn cứ vào đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho và Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch đô thị này được phê duyệt; Uỷ ban nhân dân thành thành phố Mỹ Tho, Phòng quản lý đô thị, Sở Xây dựng và các Sở ngành có liên quan cần xác định các khu vực phát triển đô thị, lập kế hoạch thực hiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai theo quy định, làm cơ sở tổ chức triển khai các dự án phát triển đô thị theo từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

-	Trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy hoạch, nhà, đất hiện trạng của các tổ chức, cá nhân tại các khu chức năng theo quy hoạch trong phạm vi đồ án được quản lý theo các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (về nhà, đất; đầu tư xây dựng).

-	Uỷ ban nhân dân Thành phố Mỹ Tho, Phòng quản lý đô thị có trách nhiệm phối hợp Sở Xây Dựng và các Sở ngành có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện Quy định quản lý này. Trong trường hợp đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho  được điều chỉnh (cục bộ hoặc tổng thể) thì Quy định quản lý này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch cần phản ánh đến Uỷ ban nhân dân Thành Phố Mỹ Tho hoặc Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền Giang để được xem xét, hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xem xét, giải quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

PHỤ LỤC 1

VỊ TRÍ, RANH GIỚI QUẢN LÝ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

Sơ đồ trục chính, tuyến cảnh quan, điểm nhấn và cửa ngõ đô thị

Sơ đồ vị trí các không gian khu ở

Sơ đồ vị trí các công trình công cộng đô thị

Sơ đồ vị trí các không gian mở, cảnh quan đô thị

PHỤ LỤC II

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CHI TIẾT

THEO TỪNG KHU CHỨC NĂNG

| Tên lô | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | Diện tích | MĐXD | Tầng cao tối đa | HSSDD | Dân số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ha) | (%) | (tầng) |  | (người) |
|  | KHU A | 166,97 |  |  | 3,43 | 5.500 |
| A.I.2 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 9,11 | 40 | 3 | 1,2 | 624 |
| A.II.6 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 1,27 | 40 | 3 | 1,2 | 120 |
| A.II.9 | Đất ở (thuần ở) | 5,73 | 80 | 5 | 4 | 816 |
| A.III.5 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 5,54 | 40 | 3 | 1,2 | 408 |
| A.III.6 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 7,27 | 40 | 3 | 1,2 | 544 |
| A.III.7 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 2,18 | 40 | 3 | 1,2 | 500 |
| A.III.8 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 3,58 | 40 | 3 | 1,2 | 360 |
| A.III.13 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 4,04 | 40 | 3 | 1,2 | 370 |
| A.I.3 | Đất ở kết hợp | 3,45 | 80 | 10 | 8 | 250 |
| A.II.5 | Đất ở kết hợp | 2,27 | 80 | 10 | 8 | 200 |
| A.II.10 | Đất ở kết hợp | 3,04 | 80 | 10 | 8 | 310 |
| A.II.11 | Đất ở kết hợp | 2,74 | 80 | 10 | 8 | 225 |
| A.II.12 | Đất ở kết hợp | 1,63 | 80 | 10 | 8 | 150 |
| A.III.9 | Đất giáo dục (Tr. Mầm non) | 0,46 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| A.III.11 | Đất y tế đơn vị ở | 0,49 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| A.I.4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,36 | 60 | 20 | 12 | - |
| A.I.5 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,53 | 60 | 20 | 12 | - |
| A.II.3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,32 | 60 | 20 | 12 | - |
| A.II.4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,2 | 60 | 20 | 12 | - |
| A.III.2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,51 | 60 | 20 | 12 | 601 |
| A.III.3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 3,69 | 60 | 20 | 12 | - |
| A.III.4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,24 | 60 | 20 | 12 | - |
| A.IV.3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 6,2 | 60 | 20 | 12 | - |
| A.I.1 | Đất du lịch nông thôn | 12,94 | 25 | 15 | 3,75 | - |
| A.II.2 | Đất công trình công cộng (Nhà lưu niệm nhà văn Sơn Nam) | 0,58 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| A.II.8 | Đất sử dụng hỗn hợp | 12,4 | 40 | 20 | 8 | - |
| A.III.10 | Đất CTCC thương mại dịch vụ | 0,42 | 60 | 20 | 12 | - |
| A.II.7 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 6,09 | 5 | 1 | 0,05 | - |
| A.III.12 | Đất cây xanh - TDTT (đơn vị ở) | 1,83 | 5 | 1 | 0,05 | - |
| A.I.6 | Đất cây xanh cách ly | 0,65 | - | - | - | - |
| A.I.7 | Đất cây xanh cách ly | 0,04 | - | - | - | - |
| A.I.8 | Đất cây xanh cách ly | 0,75 | - | - | - | - |
| A.II.1 | Đất cây xanh cách ly | 0,04 | - | - | - | - |
| A.II.13 | Đất cây xanh cách ly | 0,55 | - | - | - | - |
| A.II.14 | Đất cây xanh cách ly | 0,08 | - | - | - | - |
| A.II.15 | Đất cây xanh cách ly | 1,12 | - | - | - | - |
| A.III.1 | Đất cây xanh cách ly | 0,31 | - | - | - | - |
| A.IV.1 | Đất cây xanh cách ly | 0,13 | - | - | - | - |
| A.IV.4 | Đất cây xanh cách ly | 1,53 | - | - | - | - |
| A.IV.2 | Đất dự trữ phát triển đô thị | 14,02 | - | - | - | - |
|  | Mặt nước | 6,84 | - | - | - | - |
|  | Giao thông | 32,80 |  |  |  |  |
|  | Giao thông đối nội | 7,00 |  |  |  |  |
|  | Giao thông đối ngoại | 25,80 |  |  |  |  |
|  | KHU B | 160,78 |  |  |  | 8.000 |
| B.I.3 | Đất ở kết hợp | 1,66 | 80 | 10 | 8 | 150 |
| B.I.4 | Đất ở kết hợp | 3,25 | 80 | 10 | 8 | 320 |
| B.II.5 | Đất ở kết hợp | 1,72 | 80 | 10 | 8 | 35 |
| B.II.4 | Đất ở kết hợp | 0,21 | 80 | 10 | 8 | 200 |
| B.II.6 | Đất ở kết hợp | 6,34 | 80 | 10 | 8 | 420 |
| B.II.9 | Đất ở kết hợp | 4,05 | 80 | 10 | 8 | 330 |
| B.II.13 | Đất ở kết hợp | 2,72 | 80 | 10 | 8 | 50 |
| B.III.1 | Đất ở kết hợp | 6,17 | 80 | 10 | 8 | 493 |
| B.III.6 | Đất ở kết hợp | 1,97 | 80 | 10 | 8 | 180 |
| B.III.24 | Đất ở kết hợp | 3,15 | 80 | 10 | 8 | 312 |
| B.III.27 | Đất ở kết hợp | 1,47 | 80 | 10 | 8 | 142 |
| B.IV.2 | Đất ở kết hợp | 2,52 | 80 | 10 | 8 | 220 |
| B.III.2 | Đất ở (thuần ở) | 9,77 | 80 | 5 | 4 | 732 |
| B.III.4 | Đất ở (thuần ở) | 6,07 | 80 | 5 | 4 | 600 |
| B.III.5 | Đất ở (thuần ở) | 8,28 | 80 | 5 | 4 | 552 |
| B.III.7 | Đất ở (thuần ở) | 3,11 | 80 | 5 | 4 | 240 |
| B.III.8 | Đất ở (thuần ở) | 15,31 | 80 | 5 | 4 | 1.000 |
| B.III.11 | Đất ở (thuần ở) | 1,02 | 80 | 5 | 4 | 100 |
| B.III.25 | Đất ở (thuần ở) | 7 | 80 | 5 | 4 | 1.124 |
| B.III.26 | Đất ở (thuần ở) | 4,75 | 80 | 5 | 4 | 400 |
| B.IV.3 | Đất ở (thuần ở) | 4,43 | 80 | 5 | 4 | 300 |
| B.IV.6 | Đất giáo dục (Tr. Mần non Trí Nhân) | 0,03 | 80 | 2 | 1,6 | - |
| B.III.17 | Đất giáo dục (Tr. Mầm non) | 0,79 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| B.III.20 | Đất giáo dục (Tr. Tiểu học Thái Thạnh Sanh) | 0,34 | 40 | 4 | 1,6 |  |
| B.III.3 | Đất giáo dục (Tr. THCS Trung An) | 1,46 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| B.III.16 | Đất giáo dục (Tr. THPT ) | 1,1 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| B.III.18 | Đất y tế đơn vị ở | 0,15 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| B.I.2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,03 | 60 | 20 | 12 | - |
| B.II.2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,02 | 60 | 20 | 12 | - |
| B.II.12 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,14 | 60 | 20 | 12 |  |
| B.II.3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,6 | 60 | 20 | 12 | - |
| B.III.10 | Đất công trình nghiên cứu | 1,74 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| B.III.9 | Đất cơ sở sản xuất, kho | 0,96 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| B.III.19 | Đất cơ quan (UBND phường 10) | 0,42 | 40 | 7 | 2,8 | - |
| B.III.12 | Đất cơ quan (Công an) | 0,16 | 40 | 7 | 2,8 |  |
| B.I.5 | Đất thương mại dịch vụ (Nhà hàng Trung Lương) | 0,28 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| B.II.10 | Đất thương mại dịch vụ (Chợ) | 0,09 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| B.III.23 | Đất thương mại dịch vụ | 3,61 | 40 | 15 | 6 | - |
| B.I.6 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng (Thanh tịnh tu viện) | 0,09 | 80 | 4 | 3,2 | - |
| B.II.7 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng (Tịnh xá Ngọc Trung) | 0,16 | 80 | 4 | 3,2 | - |
| B.II.14 | Đất tôn giáo tín ngưỡng (Chùa Bửu Trung) | 0,26 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| B.II.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng (Chùa Giác Hạnh) | 0,25 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| B.IV.1 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng (Nhà thờ Trung Lương) | 0,22 | 80 | 4 | 3,2 | - |
| B.IV.4 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng (Đình KP2) | 0,14 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| B.III.15 | Đất cây xanh - TDTT (đơn vị ở) | 0,75 | 5 | 1 | 0,05 | - |
| B.I.1 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 0,32 | 5 | 1 | 0,05 | - |
| B.III.28 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 1 | 5 | 1 | 0,05 | - |
| B.III.29 | Đất cây xanh cách ly | 0,87 | - | - | - | - |
| B.I.7 | Đất cây xanh cách ly | 0,26 | - | - | - | - |
| B.II.1 | Đất cây xanh cách ly | 0,67 | - | - | - | - |
| B.II.11 | Đất cây xanh cách ly | 0,84 | - | - | - | - |
| B.II.15 | Đất cây xanh cách ly | 0,6 | - | - | - | - |
| B.III.21 | Đất cây xanh cách ly | 0,34 | - | - | - | - |
| B.III.30 | Đất cây xanh cách ly | 0,52 | - | - | - | - |
| B.III.31 | Đất cây xanh cách ly | 0,41 | - | - | - | - |
| B.III.22 | Đất cây xanh cách ly | 0,83 | - | - | - | - |
| B.IV.5 | Đất cây xanh cách ly | 0,96 | - | - | - | - |
| B.IV.7 | Đất cây xanh cách ly | 0,68 | - | - | - | - |
| - | Mặt nước | 5,19 | - | - | - | - |
|  | Giao thông đối nội | 7,39 |  |  |  |  |
|  | Giao thông đối ngoại | 22,14 |  |  |  |  |
|  | KHU C | 169,07 |  |  | 3 | 8.500 |
| C.I.13 | Đất ở kết hợp | 1,86 | 80 | 10 | 8 | 150 |
| C.I.14 | Đất ở kết hợp | 1,82 | 80 | 10 | 8 | 140 |
| C.II.1 | Đất ở kết hợp | 2,24 | 80 | 10 | 8 | 224 |
| C.II.11 | Đất ở kết hợp | 1,7 | 80 | 10 | 8 | 171 |
| C.II.12 | Đất ở kết hợp | 0,44 | 80 | 10 | 8 | 96 |
| C.II.3 | Đất ở kết hợp | 0,1 | 80 | 10 | 8 | 10 |
| C.II.7 | Đất ở kết hợp | 1,45 | 80 | 10 | 8 | 145 |
| C.II.8 | Đất ở kết hợp | 0,88 | 80 | 10 | 8 | 88 |
| C.III.1 | Đất ở kết hợp | 1,82 | 80 | 10 | 8 | 133 |
| C.III.3 | Đất ở kết hợp | 3,15 | 80 | 10 | 8 | 300 |
| C.III.4 | Đất ở kết hợp | 1,45 | 80 | 10 | 8 | 142 |
| C.III.8 | Đất ở kết hợp | 2,8 | 80 | 10 | 8 | 230 |
| C.VI.4 | Đất ở kết hợp | 3,33 | 80 | 10 | 8 | 333 |
| C.VI.5 | Đất ở kết hợp | 3,06 | 80 | 10 | 8 | 300 |
| C.I.1 | Đất ở (thuần ở) | 3,1 | 80 | 5 | 4 | 243 |
| C.I.2 | Đất ở (thuần ở) | 4,57 | 80 | 5 | 4 | 256 |
| C.I.3 | Đất ở (thuần ở) | 4,21 | 80 | 5 | 4 | 284 |
| C.I.7 | Đất ở (thuần ở) | 2,28 | 80 | 5 | 4 | 268 |
| C.I.8 | Đất ở (thuần ở) | 3,87 | 80 | 5 | 4 | 160 |
| C.I.12 | Đất ở (thuần ở) | 1,18 | 80 | 5 | 4 | 96 |
| C.I.15 | Đất ở (thuần ở) | 0,04 | 80 | 5 | 4 | 20 |
| C.I.16 | Đất ở (thuần ở) | 0,19 | 80 | 5 | 4 | 10 |
| C.II.5 | Đất ở (thuần ở) | 5,3 | 80 | 5 | 4 | 447 |
| C.II.6 | Đất ở (thuần ở) | 2,72 | 80 | 5 | 4 | 226 |
| C.II.10 | Đất ở (thuần ở) | 1,69 | 80 | 5 | 4 | 196 |
| C.III.5 | Đất ở (thuần ở) | 5,17 | 80 | 5 | 4 | 448 |
| C.III.6 | Đất ở (thuần ở) | 1,65 | 80 | 5 | 4 | 112 |
| C.III.9 | Đất ở (thuần ở) | 3,68 | 80 | 5 | 4 | 272 |
| C.IV.1 | Đất ở (thuần ở) | 2,66 | 80 | 5 | 4 | 224 |
| C.IV.8 | Đất ở (thuần ở) | 6,08 | 80 | 5 | 4 | 584 |
| C.V.1 | Đất ở (thuần ở) | 6,81 | 80 | 5 | 4 | 500 |
| C.V.3 | Đất ở (thuần ở) | 4,74 | 80 | 5 | 4 | 230 |
| C.V.4 | Đất ở (thuần ở) | 4,6 | 80 | 5 | 4 | 368 |
| C.V.9 | Đất ở (thuần ở) | 10,17 | 80 | 5 | 4 | 500 |
| C.VI.1 | Đất ở (thuần ở) | 3,68 | 80 | 5 | 4 | 306 |
| C.VI.2 | Đất ở (thuần ở) | 3,95 | 80 | 5 | 4 | 288 |
| C.IV.4 | Đất giáo dục (Tr. Mầm non) | 0,52 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| C.IV.3 | Đất giáo dục (Tr. Tiểu học+ THCS) | 0,81 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| C.I.11 | Đất giáo dục (Tr. Tiểu học Thái Thạnh Sanh) | 0,26 | 40 | 4 | 1,6 |  |
| C.I.10 | Đất giáo dục (Tr. THCS Bảo Định) | 0,38 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| C.I.4 | Đất giáo dục (Trường văn hóa 2) | 0,98 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| C.IV.5 | Đất y tế đơn vị ở | 0,44 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| C.III.10 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,08 | 60 | 20 | 12 | - |
| C.I.5 | Đất cơ quan | 0,31 | 40 | 7 | 2,8 | - |
| C.VI.3 | Đất cơ quan | 0,16 | 40 | 7 | 2,8 | - |
| C.I.9 | Đất thương mại dịch vụ (Chợ Bảo Định) | 0,18 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| C.I.6 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,02 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| C.II.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng (Tịnh xá Ngọc Luật) | 0,14 | 80 | 4 | 3,2 | - |
| C.II.4 | Công trình hạ tầng (bến xe buýt) | 1,56 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| C.IV.7 | Đất cây xanh - TDTT (đơn vị ở) | 1,27 | 5 | 1 | 0,05 | - |
| C.IV.6 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 4,15 | 5 | 1 | 0,05 | - |
| C.V.5 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 2,36 | 5 | 1 | 0,05 | - |
| C.V.6 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 0,67 | 5 | 1 | 0,05 | - |
| C.III.2 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 1,69 | 5 | 1 | 0,05 | - |
| C.I.11 | Đất cây xanh cách ly | 1,26 | - | - | - | - |
| C.I.17 | Đất cây xanh cách ly | 0,56 | - | - | - | - |
| C.I.18 | Đất cây xanh cách ly | 0,31 | - | - | - | - |
| C.II.9 | Đất cây xanh cách ly | 1,25 | - | - | - | - |
| C.III.7 | Đất cây xanh cách ly | 1,22 | - | - | - | - |
| C.IV.2 | Đất cây xanh cách ly | 1,21 | - | - | - | - |
| C.IV.9 | Đất cây xanh cách ly | 0,45 | - | - | - | - |
| C.V.2 | Đất cây xanh cách ly | 0,75 | - | - | - | - |
| C.V.7 | Đất cây xanh cách ly | 0,29 | - | - | - | - |
| C.V.8 | Đất cây xanh cách ly | 0,44 | - | - | - | - |
|  | Mặt nước | 9,67 |  |  |  |  |
|  | Giao thông | 27,24 |  |  |  |  |
|  | Giao thông đối nội | 4,12 |  |  |  |  |
|  | Giao thông đối ngoại | 23,12 |  |  |  |  |
|  | KHU D | 200,26 |  |  | 1 | 6.000 |
| D.I.2 | Đất ở (thuần ở) | 0,56 | 80 | 5 | 4 | 35 |
| D.I.3 | Đất ở (thuần ở) | 2,05 | 80 | 5 | 4 | 100 |
| D.I.5 | Đất ở (thuần ở) | 2,36 | 80 | 5 | 4 | 150 |
| D.I.10 | Đất ở (thuần ở) | 4,39 | 80 | 5 | 4 | 200 |
| D.I.18 | Đất ở (thuần ở) | 2,36 | 80 | 5 | 4 | 96 |
| D.II.1 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 7,91 | 40 | 3 | 1,2 | 486 |
| D.II.2 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 6,69 | 40 | 3 | 1,2 | 304 |
| D.II.6 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 8 | 40 | 3 | 1,2 | 472 |
| D.II.8 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 9,84 | 40 | 3 | 1,2 | 480 |
| D.II.10 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 15,75 | 40 | 3 | 1,2 | 700 |
| D.II.11 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 7,31 | 40 | 3 | 1,2 | 400 |
| D.III.1 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 6,5 | 40 | 3 | 1,2 | 370 |
| D.III.2 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 6,16 | 40 | 3 | 1,2 | 300 |
| D.III.3 | Đất ở (Khu nhà ở xã hội) | 8,85 | 40 | 3 | 1,2 | 524 |
| D.III.4 | Đất ở (thuần ở) | 10,57 | 40 | 3 | 1,2 | 464 |
| D.III.8 | Đất ở (thuần ở) | 11,43 | 40 | 3 | 1,2 | 564 |
| D.III.9 | Đất ở (thuần ở) | 10,84 | 40 | 3 | 1,2 | 500 |
| D.III.10 | Đất ở (thuần ở) | 9,98 | 80 | 5 | 4 | 300 |
| D.II.3 | Đất giáo dục (Tr. Mầm non) | 0,53 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| D.II.4 | Đất giáo dục (Tr. Tiểu học) | 0,62 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| D.II.7 | Đất y tế đơn vị ở | 0,42 | 40 | 2 | 0,8 |  |
| D.I.7 | Đất công trình hạ tầng (Trạm biến áp 220Kv) | 3,4 | 40 | 5 | 2 | - |
| D.III.5 | Đất tôn giáo tín ngưỡng (Miễu Cây Vông) | 0,1 | 40 | 4 | 1,6 |  |
| D.I.1 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,56 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| D.I.11 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,61 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| D.I.12 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 2 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| D.I.14 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 4,33 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| D.I.19 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 2,89 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| D.I.22 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 1,86 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| D.I.20 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 4,07 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| D.I.21 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,53 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| D.I.24 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,75 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| D.II.5 | Đất cây xanh - TDTT (đơn vị ở) | 1,12 | 5 | 1 | 0,05 | - |
| D.I.4 | Đất cây xanh cách ly | 0,66 | - | - | - | - |
| D.I.6 | Đất cây xanh cách ly | 0,92 | - | - | - | - |
| D.I.8 | Đất cây xanh cách ly | 1,3 | - | - | - | - |
| D.I.9 | Đất cây xanh cách ly | 5,43 | - | - | - | - |
| D.I.13 | Đất cây xanh cách ly | 0,62 | - | - | - | - |
| D.I.15 | Đất cây xanh cách ly | 0,67 | - | - | - | - |
| D.I.16 | Đất cây xanh cách ly | 3,64 | - | - | - | - |
| D.I.17 | Đất cây xanh cách ly | 1,12 | - | - | - | - |
| D.I.23 | Đất cây xanh cách ly | 1,79 | - | - | - | - |
| D.II.9 | Đất cây xanh cách ly | 2,61 | - | - | - | - |
| D.III.6 | Đất cây xanh cách ly | 2,27 | - | - | - | - |
| D.III.7 | Đất cây xanh cách ly | 1,88 | - | - | - | - |
| D.III.11 | Đất cây xanh cách ly | 0,36 | - | - | - | - |
| D.III.12 | Đất cây xanh cách ly | 0,83 | - | - | - | - |
| D.III.13 | Đất cây xanh cách ly | 0,5 | - | - | - | - |
| D.III.14 | Đất cây xanh cách ly | 0,25 | - | - | - | - |
|  | Mặt nước | 2,05 |  |  |  |  |
|  | Giao thông | 10,55 |  |  |  |  |
|  | Giao thông đối nội | 3,80 |  |  |  |  |
|  | Giao thông đối ngoại | 6,75 |  |  |  |  |
|  | KHU E | 158,87 |  |  | 2 | 5.500 |
| E.I.2 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 3,96 | 40 | 3 | 1,2 | 150 |
| E.I.3 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 4,5 | 40 | 3 | 1,2 | 200 |
| E.II.2 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 3,83 | 40 | 3 | 1,2 | 160 |
| E.II.3 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 2,2 | 40 | 3 | 1,2 | 130 |
| E.II.7 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 2,89 | 40 | 3 | 1,2 | 300 |
| E.III.2 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 3,04 | 40 | 3 | 1,2 | 130 |
| E.III.6 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 0,79 | 40 | 3 | 1,2 | 60 |
| E.III.7 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 1,5 | 40 | 3 | 1,2 | 120 |
| E.III.9 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 2,03 | 40 | 3 | 1,2 | 250 |
| E.IV.10 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 1,5 | 40 | 3 | 1,2 | 110 |
| E.IV.4 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 2,15 | 40 | 3 | 1,2 | 220 |
| E.IV.2 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 9,19 | 40 | 3 | 1,2 | 400 |
| E.III.11 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 5,87 | 40 | 3 | 1,2 | 200 |
| E.IV.11 | Đất ở (thuần ở) | 1,81 | 80 | 5 | 4 | 100 |
| E.IV.13 | Đất ở (thuần ở) | 0,9 | 80 | 5 | 4 | 60 |
| E.II.6 | Đất ở (Khu nhà ở xã hội) | 7,89 | 40 | 3 | 1,2 | 510 |
| E.III.5 | Đất giáo dục (Tr. Mầm non) | 0,45 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| E.III.4 | Đất giáo dục (Tr. Tiểu học) | 0,44 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| E.III.13 | Đất y tế đơn vị ở | 0,34 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| E.I.1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,26 | 60 | 20 | 12 | 1200 |
| E.II.1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 3,12 | 60 | 20 | 12 | - |
| E.II.5 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,36 | 60 | 20 | 12 | - |
| E.III.1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,39 | 60 | 20 | 12 | - |
| E.IV.1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 7,1 | 60 | 20 | 12 | 1200 |
| E.IV.15 | Đất cơ quan | 0,17 | 40 | 7 | 2,8 | - |
| E.III.3 | Đất cây xanh – TDTT (đơn vị ở) | 1,29 | 5 | 1 | 0,05 | - |
| E.I.4 | Đất cây xanh cách ly | 0,51 | - | - |  | - |
| E.I.5 | Đất cây xanh cách ly | 0,09 | - | - |  | - |
| E.II.8 | Đất cây xanh cách ly | 0,73 | - | - |  | - |
| E.III.12 | Đất cây xanh cách ly | 0,68 | - | - |  | - |
| E.IV.3 | Đất cây xanh cách ly | 2,73 | - | - |  | - |
| E.IV.5 | Đất cây xanh cách ly | 0,41 | - | - |  | - |
| E.IV.17 | Đất cây xanh cách ly | 0,27 | - | - |  | - |
| E.IV.19 | Đất cây xanh cách ly | 8,38 | - | - |  | - |
| E.IV.21 | Đất cây xanh cách ly | 0,77 | - | - |  | - |
| E.IV.23 | Đất cây xanh cách ly | 0,79 | - | - |  | - |
| E.IV.24 | Đất cây xanh cách ly | 1,02 | - | - |  | - |
| E.IV.25 | Đất cây xanh cách ly | 0,09 | - | - |  | - |
| E.IV.26 | Đất cây xanh cách ly | 0,29 | - | - |  | - |
| E.III.10 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,78 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| E.IV.6 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 21,26 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| E.IV.7 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,69 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| E.IV.8 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 2,8 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| E.IV.9 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 5,72 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| E.IV.12 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,97 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| E.IV.16 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,88 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| E.IV.18 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 1,02 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| E.IV.20 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,09 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| E.IV.22 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 1,06 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| E.III.8 | Đất công trình hạ tầng (Trạm trung chuyển rác thải) | 1,6 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| E.II.4 | Đất công trình hạ tầng (Bến xe Tiền Giang) | 5,42 | 40 | 3 | 1,2 | - |
| E.IV.14 | Nghĩa trang liệt sĩ | 3,85 | 40 | 1 |  |  |
|  | Mặt nước | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Giao thông | 14,50 |  |  |  |  |
|  | Giao thông đối nội | 1,26 |  |  |  |  |
|  | Giao thông đối ngoại | 13,24 |  |  |  |  |
| KHU F |  | 192,15 | 39 | 12 | 4,77 | 6.500 |
| F.III.16 | Đất ở kết hợp | 3,79 | 80 | 10 | 8 | 350 |
| F.III.17 | Đất ở kết hợp | 0,97 | 80 | 10 | 8 | 100 |
| F.IV.1 | Đất ở kết hợp | 2,46 | 80 | 10 | 8 | 280 |
| F.II.10 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 0,33 | 40 | 3 | 1,2 | 30 |
| F.II.6 | Đất ở (thuần ở) | 8,22 | 80 | 5 | 4 | 400 |
| F.II.14 | Đất ở (thuần ở) | 4,36 | 80 | 5 | 4 | 1200 |
| F.II.3 | Đất ở (thuần ở) | 8,57 | 80 | 5 | 4 | 500 |
| F.III.7 | Đất ở (thuần ở) - mật độ thấp | 12,1 | 40 | 3 | 1,2 | 1.000 |
| F.III.9 | Đất giáo dục (Tr. Mầm non) | 0,58 | 40 | 2 | 0,8 |  |
| F.III.10 | Đất giáo dục (Tr. Tiểu học) | 0,78 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| F.III.12 | Đất giáo dục (Tr. THCS ) | 0,79 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| F.III.13 | Đất y tế đơn vị ở | 0,42 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| F.I.3 | Đất y tế(Bệnh viện bệnh lao - phổi) | 0,93 | 40 | 10 | 4 | - |
| F.I.6 | Đất y tế(Dự án bệnh viện 1000 giường) | 19,38 | 40 | 20 | 8 | - |
| F.II.1 | Đất giáo dục (Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân) | 0,95 | 40 | 10 | 4 | - |
| F.II.4 | Đất giáo dục (Trung tâm giáo dục định hướng | 5,62 | 40 | 10 | 4 | - |
| F.II.13 | Đất giáo dục (Tr.THPT ) | 1,64 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| F.II.11 | Đất tôn giáo tín ngưỡng(chùa Huệ Tĩnh) | 1,2 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| F.II.24 | Đất công trình hạ tầng | 1,25 | 40 | 2 | 0,8 |  |
| F.II.16 | Đất tôn giáo tín ngưỡng(Tịnh xá Ngọc Đức) | 0,72 | 40 | 4 | 1,6 | - |
| F.II.12 | Đất cơ sở sản xuất, kho | 0,79 | 40 | 2 | 0,8 | - |
| F.I.4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,39 | 60 | 20 | 12 | - |
| F.I.5 | Đất sử dụng hỗn hợp | 3,36 | 60 | 20 | 12 | - |
| F.I.7 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,95 | 60 | 20 | 12 | - |
| F.II.7 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,69 | 60 | 20 | 12 | - |
| F.II.15 | Đất sử dụng hỗn hợp | 0,73 | 60 | 20 | 12 | - |
| F.II.17 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,56 | 60 | 20 | 12 | - |
| F.III.1 | Đất sử dụng hỗn hợp | 5,68 | 60 | 20 | 12 | - |
| F.III.2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,72 | 60 | 20 | 12 | - |
| F.III.3 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,93 | 60 | 20 | 12 | - |
| F.III.4 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,84 | 60 | 20 | 12 | - |
| F.III.8 | Đất sử dụng hỗn hợp | 4,21 | 60 | 20 | 12 | 1.090 |
| F.III.15 | Đất sử dụng hỗn hợp | 2,79 | 60 | 20 | 12 | 1.000 |
| F.IV.2 | Đất sử dụng hỗn hợp | 1,84 | 60 | 20 | 12 | - |
| F.II.22 | Đất thương mại dịch vụ | 3,64 | 40 | 15 | 6 | - |
| F.II.23 | Đất thương mại dịch vụ | 4,08 | 40 | 15 | 6 | - |
| F.II.27 | Đất thương mại dịch vụ | 1,32 | 40 | 15 | 6 | - |
| F.II.28 | Đất thương mại dịch vụ | 0,39 | 40 | 15 | 6 | - |
| F.II.29 | Đất thương mại dịch vụ | 0,84 | 40 | 15 | 6 | - |
| F.II.32 | Đất thương mại dịch vụ | 0,35 | 40 | 15 | 6 | - |
| F.III.5 | Đất ở (Khu nhà ở xã hội) | 1,28 | 40 | 3 | 1,2 | 150 |
| F.III.6 | Đất ở (Khu nhà ở xã hội) | 6,81 | 40 | 3 | 1,2 | 400 |
| F.I.1 | Đất dự trữ phát triển đô thị | 5,23 | - | - | 0 | - |
| F.II.2 | Đất dự trữ phát triển đô thị | 2,17 | - | - | 0 | - |
| F.I.2 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 6,73 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| F.II.25 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,56 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| F.II.30 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,73 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| F.II.11 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 1,27 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| F.II.21 | Đất nông nghiệp công nghệ cao | 0,64 | 10 | 2 | 0,2 | - |
| F.II.7 | Đất cây xanh - TDTT (đơn vị ở) | 0,35 | 5 | 1 | 0,05 | - |
| F.III.14 | Đất cây xanh - TDTT (đơn vị ở) | 2,73 | 5 | 1 | 0,05 | - |
| F.III.11 | Đất cây xanh - TDTT (đô thị) | 4,9 | 5 | 1 | 0,05 | - |
| F.II.18 | Đất cây xanh cách ly | 0,39 | - | - |  | - |
| F.II.19 | Đất cây xanh cách ly | 0,56 | - | - |  | - |
| F.II.20 | Đất cây xanh cách ly | 1,97 | - | - |  | - |
| F.II.26 | Đất cây xanh cách ly | 0,39 | - | - |  | - |
| F.III.18 | Đất cây xanh cách ly | 0,11 | - | - |  | - |
| F.III.19 | Đất cây xanh cách ly | 1,24 | - | - |  | - |
| F.III.20 | Đất cây xanh cách ly | 0,66 | - | - |  | - |
| F.III.21 | Đất cây xanh cách ly | 0,56 | - | - |  | - |
| F.III.22 | Đất cây xanh cách ly | 0,74 | - | - |  | - |
| F.III.23 | Đất cây xanh cách ly | 0,69 | - | - |  | - |
| F.III.24 | Đất cây xanh cách ly | 0,34 | - | - |  | - |
| F.IV.3 | Đất cây xanh cách ly | 0,29 | - | - |  | - |
| F.IV.4 | Đất cây xanh cách ly | 0,08 | - | - |  | - |
| F.IV.5 | Đất cây xanh cách ly | 0,04 | - | - |  | - |
| F.IV.6 | Đất cây xanh cách ly | 0,3 | - | - |  | - |
|  | Mặt nước | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Giao thông | 21,73 |  |  |  |  |
|  | Giao thông đối nội | 4,01 |  |  |  |  |
|  | Giao thông đối ngoại | 17,72 |  |  |  |  |